| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение 2Мп Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS Высокая чувствительность 0.002 лк Моторизированный вариообъектив 8 - 32мм с автофокусом Аппаратный WDR 120дБ Высокая частота кадров 50к/с@2Мп Распознавание автомобильных номеров с точностью > 99% Слот для microSD до 128Гб EXIR-подсветка до 100м Широкий температурный диапазон: -50 °C...+60 °C IP67 Питание DC12В / PoE | DS-2CD4A26FWD-IZHS/P (8-32мм) |  |  | Шт. | 2 |  | Определение номеров |
|  | Крепление на столб | DS-1275ZJ |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажная коробка | DS-1260ZJ |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Разрешение 2Мп Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS Высокая чувствительность 0.002лк Аппаратный WDR 140дБ Высокая частота кадров 50к/с@2Мп Smart видеоаналитика Слот для microSD до 256Гб Температурный диапазон: -30 °C...+60 °C Питание DC12В±20%/AC24В±20%/PoE | DS-2CD5026G0-AP |  |  | Шт. | 1 |  | Вход/выход лица |
|  | Вариофокальный 8Мп объектив | HV3816P-8MPIR |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн подвесной | DS-1203ZJ |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Разрешение 4Мп 1/3’’ Progressive Scan CMOS Аппаратный WDR 120дБ Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Встроенные микрофон и динамик Wi-Fi Слот для microSD до 128Гб ИК-подсветка до 10м Питание DC12В / PoE | DS-2CD2442FWD-IW |  |  | Шт. | 10 |  | внутренние |
|  | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC | Hyperline SB2-1-8P8C-C5e-WH |  |  | Шт. | 20 |  |  |
|  | Разрешение 4Мп 1/3’’ Progressive Scan CMOS Аппаратный WDR 120дБ Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии EXIR-подсветка до 50м Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C IP67 Питание DC12В / PoE | DS-2CD2T42WD-I5 |  |  | Шт. | 13 |  | улица |
|  | Разрешение 4Мп Аппаратный WDR 120дБ Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Встроенный микрофон Слот для microSD до 128Гб ИК-подсветка до 10м Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C IP67, IK08 Питание DC12В / PoE | DS-2CD2542FWD-IS |  |  | Шт. | 1 |  | Камера обзора парковки. |
|  | Настенный кронштейн с монтажной коробкой | DS-1272ZJ-120B |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Разрешение 2Мп 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Слот для microSD до 128Гб Питание DC12В / PoE | DS-2CD2822F (B) |  |  | Шт. | 2 |  | Камеры для касс |
|  | 3Мп вариофокальный объектив | TV2712D-MPIR |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Подвесной кронштейн | DS-1299ZJ |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажная коробка | DS-1260ZJ |  |  | Шт. | 13 |  |  |
|  | Коммутатор управляемый PoE Gigabit Ethernet с 4 SFP-слотами совмещенными с разъемами RJ-45 | ZYXEL GS2210-24HP |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Маршрутизатор ядра сети | MikroTik Cloud Core Route CCR1009-7G-1C-PC |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko (10A), 230 В, кабель питания 3х1мм2, длина 2.5 м, с вилкой EC 320 C14, 482.6 мм x 44.4 мм x 44.4 мм (ДхШхВ) | SHT19-6SH-2.5IEC |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U | CM-1U-ML |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-панель высокой плотности Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D 19" 1U 48 RJ-45 5e | Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D 19" 1U 48 RJ-45 5e |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), многожильный (patсh), LSZH, нг(С)-HF, -20°C – +75°C, серый | Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GY-100 |  |  | Упак. | 10 |  |  |
|  | Видеосервер для подключения до 29 IP-камер Тип линейки PRO, исполнение 19'' 3U, салазки в комплекте. Конфигурация ID6, ОЗУ 16GB, Intel Xeon W, 2xLAN1Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 88TB, RAID 6 (N+2), Hot Swap для HDD: Да, Макс.мощность БП 550Вт, Макс. потребление 434Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 33.8/40.5кг, Габариты WxLxH 430x560x132мм, Гарантия 3года, Модификации: Организация RAID1 для ОС, Дополнительный сетевой интерфейс (+1 Gb LAN / +600Mbit/s) для серии Pro, USB мышь и клавиатура: в комплекте, ПО TRASSIR AnyIP на 29 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «TRASSIR AnyIP» - AutoTRASSIR-30/2 - 1 шт.;ПО Модуль поиска определенного лица в архиве «TRASSIR Face Search» - 1шт. | VIDEOMAX-IP-TrsAIP(ARS2ch1.FS1)-b-29-88000-19"-PRO-ID6.R1.N1P |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Монитор 23,8 | iYama ProLite X2483HSU-B3 |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Телевизор Samsung | UE43J5202AU |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн для телевизора на потолок | ITECH Celb-Duo-54L |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-ITX-ID3.R1 | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-ITX-ID3.R1 |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В | SMX2200RMHV2U |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Hyperline UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500 (500 м) Кабель витая пара, неэкранир. U/UTP, кат. 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), внешний, LSZH нг(С)-HF, -40°C-+75°C, черный - гарантия: 15 лет компонентная | UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500 |  |  | Упак. | 1 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |