Объект: Коттеджный поселок

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ	3

3	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАБОТА СИСТЕМЫ СОТ	6

4	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	7

5	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТУРЫ НА ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ	10

6	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ	10

7	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	11

8	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	11

9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация системы охранного телевидения разработана для объекта «Коттеджный поселок» на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании планировок, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

# СИСТЕМА охранного телевидения

2.1 Назначение системы охранного телевидения (СОТ).

2.1.1. СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над периметром объекта со стороны отчуждаемых территорий, внутренней территорией объекта, а также за строениями специального назначения.

2.1.2.  СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех камер системы по срабатыванию видеодетектора.

2.1.3.  СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 14 суток.

2.1.4.    Подключении к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных компьютеров (УРМ) на посту охраны (помещение «Мониторная», строение 15А). Проектом предусматривается создание одного УРМ.

2.1.5.  Доступ к информации СОТ защищается паролями.

2.2. Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное.

К станционному оборудованию относится:

- Видеосервер без функции отображения на 46 сетевых камер, VIDEOMAX-IP-Int(YS4)-b-46-30000R6HS.OS32SSDR1-19"-ID8.Rd.ET2.F24, ООО «Видеомакс»;

- Сетевой коммутатор «27044-A0VC», «EtherWan»;

- Источник бесперебойного электропитания для видеосерверов марки «UPS 3000RMI2U»;

- Шкаф аппаратный стальной напольный GPS1 для размещения оборудования СОТ (обеспечивает Заказчик, см. лист 12 Проекта)

К периферийному оборудованию относятся:

- Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус; 1920x1080 (HDTV 1080p); HDTV; Режим день/ночь (ИК фильтр); Варифокальный объектив; АРД; Широкий динамический диапазон (WDR); PoE; SD/SDHC; -40°...+50° «Axis P1355-E» - 34 шт.;

- Видеокамера сетевая; Купольная PTZ; Уличная; Стандартный корпус; 1920x1080 (HDTV 1080p); HDTV; Режим день/ночь (ИК фильтр); Варифокальный объектив; АРД; Широкий динамический диапазон (WDR); PoE, Есть; SD/SDHC; -40°...+50° «Axis Q6035-E» – 2 шт.;

- Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус; HDTV 720p; HDTV; Режим день/ночь; Варифокальный объектив; PoE; -30°...+50° «Q1604-E (0463-001)» - 4 шт.;

- Боксы телекоммуникационные индивидуального исполнения XB1-XB14 – 14 комл..

Стационарное оборудование установлено в помещении «Серверной» Объекта (Строение 15).

Расстановка видеокамер указана на планах сети системы (чертежи марки  -СОТ листы 5-7).

Система состоит из следующих подсистем:

- подсистема внешних телевизионных камер (ТК);

- станционного оборудования в помещении «Серверной» (строение 15);

- подсистема удаленных рабочих мест (Мониторная, строение 15А);

- подсистема электропитания СОТ;

- система линейно-кабельных сооружений информационной сети и сети видеосигнала.

Структура СОТ представлена на чертежах марки  -СОТ листы 3, 9.

Подсистема внешних ТК.

Состав подсистемы внешних ТК

Состав подсистемы:

- Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус; 1920x1080 (HDTV 1080p); HDTV; Режим день/ночь (ИК фильтр); Варифокальный объектив; АРД; Широкий динамический диапазон (WDR); PoE; SD/SDHC; -40°...+50° «Axis P1355-E» - 34 шт.;

- Видеокамера сетевая; Купольная PTZ; Уличная; Стандартный корпус; 1920x1080 (HDTV 1080p); HDTV; Режим день/ночь (ИК фильтр); Варифокальный объектив; АРД; Широкий динамический диапазон (WDR); PoE, Есть; SD/SDHC; -40°...+50° «Axis Q6035-E» – 2 шт.;

- Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус; HDTV 720p; HDTV; Режим день/ночь; Варифокальный объектив; PoE; -30°...+50° «Q1604-E (0463-001)» - 4 шт.;

- Боксы телекоммуникационные индивидуального исполнения XB1-XB14 – 14 комл..

Питание подсистемы внешних ТК.

Питание сетевых видеокамер  предусматривается  согласно структурной схеме от телекоммуникационных боксов  XB1-XB14 посредством установленных в них коммутаторов  «46171-A0B» с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE) по 4м портам из 7.

Для электроснабженияя телекоммуникационных боксов XB1-XB14 к ним подводится гарантированное питание напряжением 220В промышленной частоты 50Гц. Гарантированное электроснабжение боксов с требуемым временем резервирования по питанию обеспечивает Заказчик согласно плану размещения боксов (см. лист 4) по разделу ЭМ.

Линии сетевого протокола и питания сетевых видеокамер  осуществляется кабелями типа «UTP 4х2х0.5» для внешней прокладки, выполненных в грунте (в траншеях) в трубах ПНД.

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАБОТА СИсТеМЫ СОТ

### Все телевизионные сетевые видеокамеры запитываются от коммутаторов «46171-A0B» с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE),установленных в телекоммуникационных боксах XB1 -XB14.

  - Видеосигналы с телевизионных камер AS подаются на входы коммутаторов «46171-A0B», установленных в боксах XB1-XB14 и по локальной вычислительной сети, реализованной на базе волоконно-оптической линии связи кабелем ОКГМ-01-2х4E3-(7,0) (ЗАО «Москабель-Фуджикура»), передаются на 16 портовый коммутатор ядра системы «27044-A0VC», установленный в помещении «Серверной» строения 15 Объекта.

  - Видеосервер «VIDEOMAX-IP-Int(YS4)-b-46-30000R6HS.OS32SSDR1-19"-ID8.Rd.ET2.F24» (ООО «Видеомакс») на базе программно-аппаратного ядра «Интеллект» компании «ITV» (Россия), так же подключаются к коммутатору ядра системы «46171-A0B». Видеосервер состоит из ПЭВМ  и программного обеспечения «Интеллект» (программное ядро видео подсистемы). Видеосервер «VIDEOMAX-IP-Int(YS4)-b-46-30000R6HS.OS32SSDR1-19"-ID8.Rd.ET2.F24» (ООО «Видеомакс»)  предусмотрен без функции отображения.

3.4.  Видеосервер СОТ, источник бесперебойного питания, коммутатор ядра системы и оптические патч-панели устанавливаются в помещении «Серверной» строения 15 Объекта в шкафу GPS1 (Обеспечивает Заказчик).

3.5. На посту охраны в помещении «Мониторная» строения 15А объекта устанавливается удаленное рабочее место СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-6М-ID6.OS32SSDR1 (УРМ1, ООО «Видеомакс»), а также УРМ5, выполняющий функции «Мониторинг» (Обеспечивает Заказчик).

Размещение мониторов УРМ модели «19" NEOVO SX-19P» на посту приведено на листе 14 проекта.

3.6. Правила прокладки волоконно-оптического кабеля приведены на листе 17 проекта. Кабель укладывать в траншеях, выполненной в соотвествии с рекомендациями листа 4 проекта, а также Типового проекта «А5-92»: "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Разработан ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского. Тип траншеи Т-1 или Т-2 уточнять при монтаже в зависимости от количества кабелей и их диаметров.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

4.1. Кабельные линии связи должны быть проложены в соответствии с согласованными сторонами схемами размещения на объекте СОТ, а также в соответствии с требованиями стандарта ISO 11801, Типового проекта «А5-92» и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

4.2. Прокладку  кабельных  линий связи вести с учетом требований:

- ВСН-600-81 - Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- РД 78.145-95 (ч.1, ч.2) - Пособие к руководящему документу “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ”;

- СНИП 3.05. 06 -85 - Электротехнические устройства;

- ПЭУ - Правила устройства электроустановок;

- ISO 11801 - Information Technology. Generic cabling for customer premises

4.3. Дополнительно к основной маркировке на каждом кабеле проставляется буква «т», указывающая, что кабель принадлежит СОТ.

4.4. Каждая розетка должна иметь постоянную видимую маркировку.

4.5. При прокладке следует учитывать, что длина линии связи до камеры от коммутатора не должна превышать 100м (с учетом дины патч-корда от розетки до камеры). Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не должны превышать 90 м.

4.6. Применяемые кабели и соединительная аппаратура должны соответствовать ст. 8 и 9 ISO 11801.

4.7. Магистральные кабели не должны иметь более двух иерархических уровней кроссировки.

4.8. При тестировании сети следует удостовериться в достаточной пропускной способности линий по проекту. Параметры измеряются между интерфейсными точками — телекоммуникационной розеткой и розеткой подключения оборудования.

4.9. Соединительная аппаратура должна работать в диапазоне температур -10... +60 °С. От прямого воздействия влаги и других коррозионных воздействий ее защищают установкой внутри помещений или в подходящие защитные кожухи (коробки, шкафы). Соединители монтируются на стенах, в стенах, в стойках и т. п. Коммутационные шпуры и перемычки должны соответствовать ограничениям на длину согласно п. 4.5.

4.10. Маркировка обязательна, она может быть цветовой и/или алфавитно-цифровой. Если используются похожие по виду кабели с разными свойствами (например, витая пара 100 и 120 Ом пли волокно 62,5 и 50 мкм), маркировка должна обеспечивать их безошибочную идентификацию. Соединительная аппаратура для симметричного кабеля 100 и 120 Ом должна обеспечивать оконцовку по методу IDC (контакт сквозь изоляцию); для соединений, использующих экранированный кабель, должны выполняться требования ст. 10. Коннекторы должны иметь видимую маркировку категории пропускной способности. Они должны обеспечивать оконцовку одножильного кабеля с диаметром жил проводников 0,5-0,65 мм, коннекторы для кроссировочных проводов и шнуров должны поддерживать и многожильный провод. Диаметр изоля¬ции проводника 0,7-1,4 мм (для модульных вилок диапазон 0,8-1,0 мм). Число контактов — 8 для абонентских розеток и не менее 2n (n=1, 2, 3...) для других коннекторов. Механическая прочность должна обеспечивать не менее 200 циклов оконцовки проводников, для разъемных соединений не менее 750 циклов соединений. Каждый горизонтальный кабель 100 или 120 Ом должен оканчиваться модульной 8-контактной телекоммуникационной розеткой с расположением пар проводов, указанным на рис.

4.11. Непрерывность экрана должна обеспечиваться по всей длине канала, включая абонентские, коммутаци¬онные и шнуры подключения коммуникационного оборудования. Соединительная аппаратура не должна ухудшать эффективность экранирования. Все экраны должны соединяться в каждом телекоммуникационном помещении ТС. Обычно для этого используются металлические каркасы шкафов и стоек. Все металлические части должны соединяться с проводом заземления. Этот провод рекомендуется соединять с заземлителем, используемым для силового элек¬тропитания здания. Разность потенциалов заземления по всему зданию не должна превышать 1 В.

4.12. Все элементы должны быть промаркированы и зарегистрированы, все изменения должны отражаться в документации. Рекомендуется электронная форма ведения административных документов. Все элементы кабельной системы, а также трассы прокладки кабелей должны быть идентифицируемы. Каждый кабель, распределитель и точка оконцовки должна иметь собственный идентификатор. Каждая модульная телекоммуника¬ционная розетка должна иметь маркировку, определяющую значение импеданса, категории и задействованных пар контактов. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов. Документация на кабельную систему должна содержать схемы расположения кабельных трасс, розеток и распределителей с обозначенными идентификатора¬ми. В документации должны храниться и ссылки на результаты тестирования линий. Документация должна соответствовать состоянию кабельной системы на текущий момент.

# ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТУРЫ НА ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ

Аппаратура на пультах управления не требует разработки элементов крепления и размещается на существующей мебели.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

6.1. Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с действующими на объекте нормативно-техническими документами и требованиями, для чего Заказчик обязан ознакомить бригаду Исполнителя с соответствующими документами.

6.2. Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик обеспечивает бригаду Исполнителя:

- закрывающейся комнатой для хранения инструмента и аппаратуры;

Переносные лестницы и стремянки должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75 “Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие положения”.

О необходимости использования подъемных механизмов руководитель монтажных и пуско-наладочных работ Исполнителя извещает Заказчика не позднее, чем за одни сутки до начала высотных работ.

6.3. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригаде Исполнителя в местах, указанных на схеме размещения средств комплексной системы безопасности, для установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии Заказчика.

6.4. К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем.

При невыполнении этих требований ответственность за задержку работ несет Заказчик.

6.5. Аппаратура системы телевизионного наблюдения является энергопотребителем 1 категории. Энергопитание системы наблюдения должно быть выполнено в соответствии со СНиП 3.05.06-85.

6.6. С целью исключения повреждения электропроводки и других линий связи Заказчик перед началом монтажных работ представляет  руководителю монтажных и пуско-наладочных работ  план электропроводки и других линий связи помещений, в которых производится монтаж и наладка  комплексной системы безопасности, и на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика.

Подключение к сети 220В 50Гц производит исполнитель, имеющий допуск и лицензию на проведения соответствующих работ.

В случае повреждения электропроводки и других линий связи при невыполнении указанных требований, а также при фактическом отклонении электропроводки от положения, указанного на плане или специалистом-энергетиком, устранение повреждений производит Заказчик.

При невыполнении данного требования монтажные работы Исполнителем не производятся, и ответственность за задержку работ несет Заказчик.

# ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание системы охранного телевидения осуществляется по 3-ой категории электроснабжения от двух независимых источников сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и встроенных никель-кадмиевых аккумуляторов с автоматическим переключением в аварийном режиме на питание от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.

Работу с техническими средствами телевизионного наблюдения необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ38-103-211-76.

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.6-88 «Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт».

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или наконечников.

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий - изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте системы охранного телевидения определен состав системы, разработаны структурная схема и схема размещения системы на объекте Заказчика.

Состав СОТ, сформированный в результате проектирования, является оптимальным для решения поставленных задач и по применяемым компонентам соответствует мировому техническому уровню и стандарту качества.