| №№ | Наименование / техническая характеристика | Тип, марка | Фирма | Ед. изм. | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оборудование охранного телевидиния |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Видеосервер без функции отображения на 46 сетевых камер | VIDEOMAX-IP-Int(YS4)-b-46-30000R6HS.OS32SSDR1-19"-ID8.Rd.ET2.F24 | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |
| 1.2 | Станция удаленного рабочего места с поддержкой 6 мониторов | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-6М-ID6.OS32SSDR1 | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |
| 1.3 | Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус | P1355-E (0529-001) | AXIS | шт. | 34 |  |
| 1.4 | Видеокамера сетевая; Фиксированная; Уличная; Стандартный корпус | Q1604-E (0463-001) | AXIS | шт. | 4 |  |
| 1.5 | Видеокамера сетевая; Купольная PTZ; Уличная; Стандартный корпус; 1920x1080 (HDTV 1080p); HDTV; Режим день/ночь (ИК фильтр); Варифокальный объектив; АРД; Широкий динамический диапазон (WDR); PoE, Есть; SD/SDHC; -40°...+50° | Q6035-E | AXIS | шт. | 2 |  |
| 1.6 | Джойстик для систем видеонаблюдения. | T8311 JOYSTICK | AXIS | шт. | 1 |  |
| 1.7 | Монитор для систем видеонаблюдения 19" TFT; Металлический корпус, защита экрана NeoV (стекло); 1280x1024; 3ms. | 19" NEOVO SX-19P | NEOVO | шт. | 6 |  |
| 1.8 | Коммутатор | 27044-A0VC | EtherWan | шт. | 1 |  |
| 1.9 | Коммутационно-кросовое устройство. 24 порта | КРС-24 | ЗАО «Телеком Комплект Сервис» | шт. | 1 |  |
| 1.10 | Коммутационно-кросовое устройство. 32 порта | КРС-32 | ЗАО «Телеком Комплект Сервис» | шт. | 1 |  |
| 1.11 | ИБП 3000VA APC "SMART UPS 3000RMI2U " RM 2U | UPS 3000RMI2U | APC | шт. | 1 |  |
| 1.12 | Бокс телекоммуникационный индивидуального исполнения | XB1-XB14 |  | компл. | 14 | См. лист 16 проекта |
| 1.13 | Коммутатор с поддержкой POE+ (4 порта), 7 портов | 46171-A0B | EtherWan | шт. | 14 |  |
| 1.14 | Блок питания для коммутатора | DPP 240-48-1 | TDK-Lambda | шт. | 14 |  |
| 1.15 | Источник бесперебойного питания | BACK-UPS 800 with AVR (BX800CI-RS) | APC | шт. | 1 |  |
| 1.16 | Муфта оптическая соединительная, горизонтальная, проходная | FCH2-48 (FBSCU2-48) | Лансет | шт. | 5 |  |
| 1.17 | Гильзы (12 шт. уп) 60мм | КДЗС-60 | Русоптик | уп | 8 |  |
| 1.18 | Соединитель | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | AXIS | шт. | 40 |  |
| 1.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материалы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), категория 5e | UTP4-C5e-SOLID-OUTDOOR-40 | Hyperline | м. |  |  |
| 2.2 | Труба 20мм полиэтиленовая ПНД Dвнутр=16мм (Россия) | 20мм | «Полимер 74» | м. |  |  |
| 2.3 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом | 25мм | «DKS» | м. |  |  |
| 2.4 | Держатель для труб dy=25 мм | К-К-25 | «DKS» | уп. |  |  |
| 2.5 | Кабель оптический связи | ОКГМ-01-2х4E3-(7,0) | ЗАО «Москабель-Фуджикура» | м. |  |  |
| 2.6 | Хомут затяжной 2,5х200 бесцветный (в упак. 100 шт.) |  | «Экопласт» | уп. |  |  |
| 2.7 | Патч-корд,1м |  |  | шт. |  |  |
| 2.8 | Патч-корд оптический,1м | FC-9-SC-FC-UPC-1M |  | шт. |  |  |
| 2.9 | Пигтейл 1м |  |  | шт. |  |  |
| 2.10 | Проходной адаптер |  |  | шт. |  |  |
| 2.11 | Кабель DVI 10м М/М |  |  | шт. |  |  |
| 2.12 | Монтажный комплект |  |  | шт |  |  |

Примечание. Материалы для организации траншей, опоры для крепления камер СОТ, материалы для установки опор в грунт,  трубы асбесто-цементные для прокладки кабелей под дорогами и вводы в здания (строения) – обеспечивает Заказчик.