Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3

3	РАБОТА СОТ	5

4	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОТ	6

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация Системы охранной телевизионной (далее, СОТ) разработана для Объекта на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании архитектурно-планировочных решений, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Назначение СОТ.

2.1.1. В соответствии с заданием на проектирование система видеонаблюдения предназначена для организации видеонаблюдения наружного периметра здания, помещений экспозиции, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов и входов в здание.

При разработке проекта системы делался упор на эффективную видеоаналитику для облегчения рассмотрения нештатных ситуаций.

2.2. Общие параметры СОТ.

2.2.1. Для выполнения условий технического задания используются купольные IP-видеокамеры Axis и программное обеспечение «Macroscop LS». В состав программного обеспечения входит «Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов».

2.2.2. В соответствии с заданием на проектирование видеосервер и рабочие места оператора обеспечивают режим записи 71-й видеокамеры с разрешением 1920х1080 (Axis) и 2592x1944 (Axis) при скорости потока 8 к/сек (25 к/сек для камер, установленных в вестибюлях и в помещениях экспозиций) при средней интенсивности движения, режиме записи 8 час/сутки, и отображение на рабочем месте оператора с разрешением 640х480 при скорости потока 8 к/сек (25 к/сек для камер, установленных в вестибюлях и в помещениях экспозиций) при средней интенсивности движения.

2.2.3. Для видеонаблюдения используются сетевые купольные видеокамеры Axis внутреннего (M3045–V) и наружного (P3365-VE и P1427-E) исполнения.

2.2.4. СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех сетевых видеокамер системы по срабатыванию видеодетектора;

2.2.5. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 30 суток.

2.2.6. Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных рабочих мест (УРМ) на постах охраны.

2.2.7. Доступ к информации СОТ защищается паролями.

2.3 Состав СОТ

2.3.1.. Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное.

К станционному оборудованию относится:

- Цифровой видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(SS17)-b-71-32000-19''-ID5.16Gb (ООО «Видеомакс»). Корпус Minitower. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID5 (Intel Core i7/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 392 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 32 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры-71; ПО "Macroscop LS" - Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов - 17; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19" - 1; Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID4-ID6) - 1; - 1 шт.

- Удалённое рабочее место мониторинга СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2 (ООО «Видеомакс»). Корпус Minitower. Конфигурация: ID2 (Intel Core i3/DDR3 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD). Максимальное потребление: 119 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 2. Гарантийный период для изделия – 3 года. – 2 шт.

- 10-портовый гигабитный коммутатор Cisco SG300-10 - 1 шт.;

- 24-портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE Cisco SF220-24P - 2 шт.;

- 48-портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE Cisco SF220-48P - 1 шт.;

К периферийному оборудованию относятся:

- Сетевая купольная камера «AXIS M3045–V» - 36 шт.;

- Сетевая купольная камера «AXIS P3365-VE» - 24 шт.;

- Сетевая купольная камера «AXIS P1427-E» - 11 шт.

Таблица потребления электропитания станционным оборудованием СОТ (Таб.1):

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| VIDEOMAX-IP-McsLS(SS1)-b-71-32000-19''-ID5.16Gb | 390 Вт |
| СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2 | 120 Вт |
| СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2 | 120 Вт |
| Cisco SG300-10 | 11 Вт |
| Cisco SF220-48P | 400 Вт |
| Cisco SF220-24P | 200 Вт |
| Cisco SF220-24P | 200 Вт |
| GYDERS GDR-RCFB-804B | 100 Вт |
| DELL P2414H | 45 Вт |
| DELL P2414H | 45 Вт |
| DELL P2414H | 45 Вт |
| DELL P2414H | 45 Вт |

Таб.1

# РАБОТА СОТ

3.1. Все сетевые камеры СОТ запитываются от коммутаторов Cisco SF220-24P (2 шт.) и Cisco SF220-48P (1 шт.) с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE) из помещения «Серверная» (II/1.03а) и технических помещений II/0.04 и I/1.36, в соответствии со Схемой сети СОТ.

3.2. Видеосигналы с камер СОТ подаются на входы коммутаторов SF220-24P (2 шт.) и SF220-48P (1 шт.), далее по локальной вычислительной сети передаются на управляемый коммутатор Cisco SG300-10 и далее на цифровой видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(SS17)-b-71-32000-19''-ID5.16Gb. (ООО «Видеомакс») на базе программного обеспечения «Macroscop LS» компании «Сателлит Инновация» (Россия).

3.3 Удалённое рабочая станция СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2, установленная в помещении II/1.03, подключается к коммутатору К-04 (Cisco SG300-10), согласно схемам проекта (лист 10, Схема соединений шкафа 1).

3.4 Удалённое рабочая станция СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2, установленная в помещении I/2.11, подключается к коммутатору К-03 (Cisco SF220-48P), согласно схемам проекта (лист 12, Схема соединений шкафа 3).

3.5 По следующим сетевым камерам в программном обеспечении «Macroscop LS» следует задействовать работу «Модуля интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов»: AS14, AS30, AS39, AS40, AS53, AS56, AS58, AS59 – AS63, AS67, AS68, AS69, AS70, AS71.

3.6 Для размещения оборудования в помещении «Серверная» (II/1.03а) устанавливается шкаф напольный 19” 22U GYDERS GDR-226080B, для размещения оборудования в помещении II/0.04 устанавливается шкаф 19” настенный 6U GYDERS GDR-66060B, для размещения оборудования в помещении I/1.36 устанавливается шкаф 19” настенный 9U GYDERS GDR-96060B.

# Перечень работ по техническому обслуживанию сот

Техническое обслуживание (ТО) системы предусматривает следующие виды работ и их периодичность:

- работы по регламенту № 1 – один раз в месяц.

- работы по регламенту № 2 – один раз в полгода.

Перечень работ для различных регламентов:

Регламент № 1.

Проверка технического состояния кабельных линий.

Проведение технического диагностирования камер, сервера, коммутаторов.

Проверить состояние монтажа, крепление и внешний вид камер, сервера, коммутаторов.

Устранение неисправностей.

Регламент № 2

Провести работы по регламенту № 1.

Осмотреть и очистить оборудование.

Провести техническое диагностирование оборудования.

Провести проверку функционирования оборудования от источника бесперебойного питания.

Провести проверку оборудования и кабельных линий для определения скрытых отказов.

Обновление программного обеспечения по мере выхода новых версий.

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий относится к неплановому ТО.