| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы IP видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровой видеосервер. Корпус Minitower. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID5 (Intel Core i7/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 392 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 32 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры-71; ПО "Macroscop LS" - Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов - 17; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19" - 1; Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID4-ID6) - 1 | VIDEOMAX-IP-McsLS(SS17)-b-71-32000-19''-ID5.16Gb |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |  |
|  | Удалённое рабочее место мониторинга. Корпус Minitower. Конфигурация: ID2 (Intel Core i3/DDR3 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD). Макс. потр. 119 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 2. Гарантийный период для изделия – 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID2 |  | ООО «Видеомакс» | шт | 2 |  |  |
|  | Купольная cетевая видеокамера в термокожухе, 1/3" CMOS, 0.25 лк, до 1920х1080, H.264/MJPEG, объектив 2.8 мм, 90°, F2.0, РоЕ (802.3af), 0°C – +45°C | M3045–V |  | Axis | шт. | 36 |  |  |
|  | Купольная cетевая видеокамера в термокожухе, 1/2.8" CMOS, 0,2 лк, до 1920х1080, H.264/MJPEG, объектив 3-9 мм, 90°-30°, F1.3, РоЕ (802.3af), -40°C – +55°C | P3365-VE |  | Axis | шт. | 24 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3.2”; объектив 2,8–9,8 мм; F1.6; 0,07 лк; до 2592x1944, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +50°C | P1427-E |  | Axis | шт. | 11 |  |  |
|  | 24-портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE | SF220-24P |  | Cisco | шт. | 2 |  |  |
|  | 48-портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE | SF220-48P |  | Cisco | шт. | 1 |  |  |
|  | 10-портовый гигабитный коммутатор | SG300-10 |  | Cisco | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS C 1500VA SMC1500I-2U |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS SC 450VA SC450RMI1U |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I-2U |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS SC620I |  | APC | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 19” 22U | GDR-226080B |  | GYDERS | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф 19” настенный 6U | GDR-66060B |  | GYDERS | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф 19” настенный 9U | GDR-96060B |  | GYDERS | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок вентиляторов для шкафов 19” глубиной 800 мм | GDR-RCFB-804B |  | GYDERS | шт. | 1 |  |  |
|  | Коммутационная панель с маркерами на 24 порта. | EC-URP-24-UD2 |  | NETLAN | шт. | 2 |  |  |
|  | Коммутационная панель с маркерами на 48 портов. | EC-URP-48-UD2 |  | NETLAN | шт. | 1 |  |  |
|  | Односторонний организатор 19", 1 RU | NMC-OK400-2 |  | NIKOMAX | шт. | 2 |  |  |
|  | Односторонний организатор 19", 1 RU | NMC-OK800-2 |  | NIKOMAX | шт | 1 |  |  |
|  | Настенная розетка, 1 порт, кат. 5e, с модулем Mini-Com в комплекте | EC-UWO-1-UD2-WT-10 |  | NETLAN | шт | 73 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP54, 100х100х50мм | 67050 |  | TYCO | шт | 24 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 2м | EC-PC4UD55B-020-GY-10 |  | NETLAN | шт | 101 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | EC-PC4UD55B-010-GY-10 |  | NETLAN | шт | 51 |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный (solid). | EC-UU004-5E-LSZH-OR |  | NETLAN | м | 5000 |  |  |
|  | Монитор, 24’’ | P2414H |  | DELL | шт | 4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |