| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус 19" 4U. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID4 (Intel Core i5/DDR3 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 263 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 16 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant)-1; Интеллект подключение IP-камеры-28; ПО "Интеллект" - Подключение POS-терминала (за терминал) - 4; ПО "Интеллект" – Торговая аналитика – 2; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19” – 1. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(POS4.Rt2)-b-28-16000-19''-A4-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  | (495) 640-55-46 Videomax-server.ru |
|  | PC-based УРМ с функциями просмотра, работы с архивов и удаленного администрирования видеосервера. Корпус Miditower. Конфигурация: ID2 (Intel Core i3/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD). Макс. потр. 119 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 1. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant) - 1. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(K1)-1M-ID2 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  | (495) 640-55-46 Videomax-server.ru |
|  | # Салазки для корпусов 19" | Салазки SR-26 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  | (495) 640-55-46 Videomax-server.ru |
|  | Купольная сетевая камера 1 Мп, 2.8 мм, 82° гор, 44° верт., F2.0, 0.25 лк при 50 IRE, Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at класс 1; макс. 2.9 Вт | M3044-V | 0802-001 | AXIS | шт. | 21 |  |  |
|  | Сетевая уличная камера, варифокал 3–10.5 мм, 93°–33°, F1.2 Цвет: 0.16 лк, F1.4, Ч/Б: 0.03 лк, 2 MP/HDTV 1080p Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af макс 11 Вт | P1425-LE Mk II | 0960-001 | AXIS | шт. | 4 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера, 1/2.8" CMOS, варифокал 3-10,5 мм, 0.25 лк цвет, 0,05 лк ч/б, до 1920x1080, H.264/MJPEG, 91°-32° гор., PoE (802.3af) класс 2 макс 5 Вт, 0°C -- +45°C | M1125 | 0749-014 | AXIS | шт. | 3 |  |  |
|  | 1-портовый сервер RS-232/422/485 в Ethernet с возможностью питания через Ethernet (PoE, стандарт IEEE 802.3af) | Moxa NPort P5150A | 6081185 | Moxa | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC | SB2-1-8P8C-C5e-WH |  | Hyperline | шт. | 30 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 0.5 м, стандартный разъем, белый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-WH |  | Hyperline | шт. | 31 |  |  |
|  | Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 31 |  |  |
|  | Модульная патч-панель 19", 48 портов, Flat Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей, KJ5, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей) | PPBLHD-19-48S-SH-RM |  | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U (размеры кольца: 55 x 44,5 мм) | CM-1U-ML |  | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5e, 1 м, стандартный разъем | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-WH |  | Hyperline | шт. | 26 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-WH |  | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | 48х портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE | AT-8000S/48POE | AT-8000S/48POE-50 | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания ИБП 2000VA | Smart-UPS С 2000 ВА | SMC2000I-2U | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания ИБП 750VA | Smart-UPS 750VA LCD 230V | SMT750I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка коммутационная пластиковая с сальниками 100х100х50мм | 67050 |  | Тусо | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 6, стандартный разъем, 1м, LSZH | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-WH |  | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
| 20. | Кабель управления RS232 1 м. | 1K-RS232-09FF-01 | 80507-2501 | FIRST CABLE COMPANY | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем, LSZH, нг(С)-HF | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT |  | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 40х60 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 20х20 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Труба стальная ВГП | Ду50 |  |  | м |  |  |  |
|  | Монтажные материалы для соединения и крепления стальной трубы (подвесы, отводы 90гр, соединения резьбовые и т.д.) |  |  |  | к |  |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 25мм |  | ДКС | м. |  |  |  |
|  | Держатель для труб dy=25 мм | К-К-25 |  | ДКС | уп. |  |  |  |
|  | Хомут затяжной 2,5х200 бесцветный (в упак. 100 шт.) |  |  | Экопласт | уп. |  |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт |  |  |  |

Примечания: 1) Монитор, клавиатура и мышь к удаленному рабочему месту предоставляются Заказчиком. Максимально допустимая потребляемая мощность монитора 50 Вт. 2) для подключения патч-панели требуется специализированный инструмент HT-KJNE-TOOL (в состав оборудования не включен). 3) Болты и гайки для монтажа 19” оборудования включены в монтажный комплект (поз. 27).