| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 2,8 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2122FWD-I |  | Hikvision | шт. | 37 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 4 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2122FWD-I |  | Hikvision | шт. | 1 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 2,8 мм; F2.0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2142FWD-I |  | Hikvision | шт. | 10 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 4 мм; F2.0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2142FWD-I |  | Hikvision | шт. | 4 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 4 мм; F2,0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2042WD-I |  | Hikvision | шт. | 7 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 6 мм; F2,0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2042WD-I |  | Hikvision | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/1/3”; объектив 4 мм; F2,0; 0,07 лк; до 2048х1536, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2032-I |  | Hikvision | шт. | 2 |  |  |
|  | Корпус Miditower. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID4 (Intel Core i5/DDR3 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 254 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 12 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО система защиты (Guardant)-1; ПО Axxon Next 4.0 Universe, подключение IP-камеры-62; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19" – 1. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnUnv-b-62-12000-19''-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус Miditower. Конфигурация: ID5 (Intel Core i7/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD). Макс. потр. 184 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 4. Гарантийный период для изделия – 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор | AT-GS950/8 |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | AT-8000S/24PoE |  | Allied Telesis | шт. | 3 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS X 1500 ВА SMX1500RMI2U |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS X 750 ВА SMX750I |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект внешних аккумуляторов | APC Smart-UPS серии X, 48 В SMX48RMBP2U |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Стойка 19’’ 600x1000 мм | WZ-SZBSE-006-4422-22-0000-2-001 |  | ZPAS | шт | 1 |  |  |
|  | Вентиляторная панель | WZ-PW24-A0-00-011S |  | ZPAS | шт | 1 |  |  |
|  | Микропроцессорная панель управления вентиляторами | WZ-SB66-00-00-011 |  | ZPAS | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4 | CPPL24WBL |  | Panduit | шт. | 3 |  |  |
|  | Односторонний организатор 19", 1 RU | CMPHF1 |  | Panduit | шт. | 3 |  |  |
|  | Коробка поверхностного монтажа для одного модуля Mini-Com | CBX1AW-A |  | Panduit | шт. | 62 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 5e. | CJ5E88TGAW |  | Panduit | шт. | 124 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 6. | CJ688TGRD |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | UTPCH1MYL |  | Panduit | шт. | 124 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 5м | UTPCH5MYL |  | Panduit | шт. | 28 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 1м | UTPSP1MBL |  | Panduit | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 2м | UTPSP2MBL |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка IP44 PA16-044b белая | Этюд |  | Schneider Electric | шт. | 2 |  |  |
|  | Соединитель сетевых кабелей | Network Cable Coupler IP66 |  | Axis | шт. | 28 |  |  |
|  | Монитор, 27’ | AOC i2769Vm |  | AOC | шт. | 4 |  |  |
|  | Кронштейн, нагрузка 35 кг. (макс.), для диагоналей 17-37 | Resonans TWH29 |  | Resonans | шт. | 4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коробка коммутационная 100х100 | Tyco 100х100х50 IP54 |  | TYCO | шт | 28 |  |  |
| 2. | (PFC5504LG-E) (305 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC5504LG-KG |  | Panduit | м | 5000 |  |  |
| 3. | (PFC6004LG-ED) (500 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, с разделителем, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC6004LG-KD |  | Panduit | м | 100 |  |  |
| 5. | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом | 20мм |  | DKS | м | 2500 |  |  |
| 6. | Держатель для труб dy=20 мм | К-К-20 |  | DKS | шт. | 1000 |  |  |
| 7. | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |