| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Сервер и УРМ КСБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервер ОПС-СКУД. Серия PRO, исполнение 19'' 2U. Конфигурация ID4, 1x Intel Xeon Silver, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2x SSD 960GB Ent 2.5" SATA в RAID1, IPMI 2.0, 4x COM-порт (RS-232), подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 600Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 13/20кг, габариты WxLxH 427x430x88мм, для шкафов глубиной от 600мм, Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAXTempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20. Гарантия, лет - 3.0 | VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID4cs.AK1 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение настольное. Конфигурация ID2, 1x Intel Core i3 gen10, ОЗУ 8GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, вес нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм, Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.0 | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2cs.AK1 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  |  |
|  | ПО КСБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия на сервер системы АПК «Бастион-2». Лицензионное ограничение - без поддержки СКУД | «Бастион-2 - Сервер 0» |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов SNMP. Соответствует спецификациям SNMP v1, v2 и v3 | «Бастион-2 – SNMP Агент» |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов "Интеллект». Лицензия на 16 видеокамер | «Бастион-2 - Интеллект» |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 3 |  |  |
|  | Лицензия на 1 сетевое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы | «Бастион-2 - АРМ оператора» |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 2 |  |  |
|  | Лицензия на одно автоматизированное рабочее место (АРМ) генератора отчетов о событиях в интегрированной системе безопасности. | «Бастион-2 - АРМ Отчет Про» |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интеграции вибрационно-чувствительной системой периметральной охраны «Пунктир-С» | "Бастион2 - Пунктир-с" |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль интеграции системы охранного освещения «Заря» на основе одного контроллера «Заря-КЛС» | «Бастион-2 - Заря». |  | «ЕС-Пром» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Мониторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монитор ЖК 59,9 см 23,6", 1920x1080, 16:9, VA, 300 кд/м2, 50-75 Гц, 1000:1, 3 мс, 170°/160°, VGA, HDMI, DVI-D, черный, 7.9 кг, AC 100-240V, 50/60 Hz 27 Вт, VESA 75 х 75 100 х 100 мм, 24/7 | Neovo RX-24 |  | AG Neovo | Шт. | 2 |  |  |
|  | Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору. | CC-P-HDMI01-3M |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | ИБП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный, синусоидальная форма выходного напряжения, ЖК-индикатор; P-вых.1.0кВт/1.5кВА, U-вх.151...302В (программируется), одна сменная батарея RBC7; SmartSlot, USB; 8 выходов IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание); t-раб.0...40°С, 219х171х439 мм, 24.09 кг. В комплекте кабели RS-232 и USB | SMT1500I |  | APC | Шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой фильтр 1,8м, 8 розеток, Black | SF-08-16 | SV-015350 | Sven | Шт. | 1 |  |  |