СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                     (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность)

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 20__ г.                   "___" ________________ 20__ г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подстанция

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта ___________________________________________                                                                                                                     (наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

_______________________________________________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от *** года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение (капитальный ремонт систем охраны), расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация_____________________________

_______________________________________________________________                                                                              (Заполняется при наличии, наименование организации, адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ______________________

(месяц, год)

Окончание ___________________

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.1. Описание объекта

Подстанция представляет собой объект ОАО «ФСК ЕЭС», в состав которого входят технические постройки, административные здания на огороженной забором площади.

1.2. Прочие сведения:

1.2.1. Основные задачи:

- Обеспечить постоянное дежурное освещение по периметру;

- Обеспечить контроль и оперативное уведомление о попытке проникновения на объект с выделением участка периметра с точностью до 5 м;

- Организовать автоматическое освещение тревожного участка;

- Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения периметра объекта и прилегающей наружной территории на расстоянии до 5 метров с характеристиками, достаточными для автоматизированного обнаружения находящихся на прилегающей территории людей;

- Максимально исключить срабатывание на находящихся на прилегающей наружной территории животных и птиц;

- Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения зоны КПП, предназначенные для прохода и досмотра сотрудников и посетителей объекта;

- Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения прилегающей территории на расстоянии до 5 метров от стен здания;

- Обеспечить возможность подключения системы к корпоративной сети предприятия;

- Обеспечить работоспособность и непрерывность работы системы.

1.2.2. Рабочее место оператора

- Обеспечить возможность просмотра видео со всех камер в помещении начальника караула посредством установки локального АРМ, подключённого к сети видеонаблюдения с возможностью управления раскладками камер, просмотром архива, экспорта архива.

- Организовать постоянное отображение всех камер наблюдения за периметром в мультиэкранной раскладке в разрешении не хуже 4CIF с минимально возможным масштабированием разрешения;

- Реализовать возможность полноэкранного просмотра одной камеры в основном потоке без потери разрешающей способности.

- Организовать оперативное выведение камер на полный экран по тревоге системы охраны периметра;

- Обеспечить работу с КСБ в помещении охранно-пропускного пункта с возможностью выведения необходимого набора камер и плана объекта с индикацией состояния датчиков охранной системы.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование комплексной системы безопасности  (далее КСБ) осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

Перечень чертежей, необходимых для проектирования КСБ в соответствии с разделом 4.

2.2. При проектировании руководствоваться:

- ПП РФ №458 от 5 мая 2012 г. "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса";

- ФЗ №256 от 21 июля 2011 г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

(перечень документов: актами обследования, письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

2.4. Дополнительные условия:

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы _____Цифровая_________________________________

(аналоговая, цифровая)

3.2. Серверы установить в запираемых помещениях технического назначения здания ОПУ.  Коммутация допускается в серверной и в помещении охранно-пропускного пункта. Рабочее место расположить в помещениях охранно-пропускного пункта и ОПУ. (количество и тип устройств: компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

_____________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для отображения).

3.3. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______________________ ______Нет______________________________________________

(да, нет) (тип устройства: для управления положением телекамер

__________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.4. В рамках проекта обеспечить работоспособность при отключении электроснабжения:

3.4.1. серверов, сетевого оборудования, камер не менее чем 30 минут;

3.4.2. УРМ в помещении ОРУ не менее 10 минут.

3.6. Дополнительные данные

__Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008___________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

__________________________________________________________________

потребность в устройствах регистрации потери видеосигнала и т.п.)

4. Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ, СОО, ПОС;

- схемы электрические подключений СОТ, СОО, ПОС;

- планы размещения оборудования СОТ, СОО, ПОС (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, СОО, ПОС, мест прокладки кабельных трасс СОТ, СОО, ПОС);

- планы размещения оборудования СОТ, СОО, ПОС в помещениях серверных комнат, охранно-пропускного пункта;

- спецификация оборудования и материалов;

- техническое решение устройства заземления расположенного на периметре оборудования.

Здесь и далее - термин СОТ определен в ГОСТ 51558-2014, СОО - в ГОСТ Р 52860-2007, ПОС - в РД 78.145-93.

5. Прочие требования к КСБ.

  - Сохранение работоспособности уличного оборудования при снижении температуры воздуха до -55°С.

  - Централизованное бесперебойное питание системы видеонаблюдения, сервера КСБ, системы охраны периметра, управления охранным освещением.

  - Система видеонаблюдения должна сохранять работоспособность во время обслуживания центрального источника бесперебойного питания.

  - Защита линий питания и передачи данных оборудования видеонаблюдения на периметре от внешних импульсных электромагнитных помех и наводок.

  - Защита линий питания оборудования освещения периметра от внешних импульсных электромагнитных помех и наводок

  - Требования по хранению записанной информации:

Для экономии дискового пространства запись видеоданных с камер должна осуществляться по срабатыванию детекторов движения с использованием кодеков межкадрового сжатия типа H.264. Срок гарантированного хранения видеоданных для всех камер системы должен составлять не менее 30 дней. Темп видеоввода в архиве должен быть не менее 25 к/с для всех камер.

  - Требования к надежности работы системы видеонаблюдения

Необходимо обеспечить ведение видеозаписи и работу рабочего места в помещении начальника караула при отключении любого одного из видеосерверов.

  - Требования к функциональности системы видеонаблюдения.

Необходимо обеспечить автоматизированное обнаружение человека на прилегающей к периметру территории на расстоянии до 5 м от ограждения (забора), максимально исключив срабатывания на посторонние объекты. Система должна инициировать тревожное событие в случае, если движущийся в поле зрения камер на внешней прилегающей территории объект классифицирован именно как человек.

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 2020 г.            системы охранной телевизионной ____________________________

| Номер зоны | Наименование контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны. Характер освещения | Внешние факторы |  |  |  |  | Задачи видеонаблюдения |  |  |  | Вид наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприят. климатические условия | Отсутствие или слабая освещенность | Наличие источн. эл. маг. помех | Возможность. засветок: прямых - ТК, задних – объекта | Класс взрывопожароопаснос- ти. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация номеров | Идентификация лиц | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |
|  | Прилегающая территория | Смешанное, круглосуточное, не менее 10лк | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
|  | Внутренние помещения КПП | Искусственное, 100лк, непостоянное |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
|  | Входы в здание КПП | Смешанное, круглосуточное, не менее 10лк | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Описание типов задач видеонаблюдения системы охранной телевизионной

| Тип задачи | Требуемая плотность пикселов в зоне наблюдения, пикс/метр | Назначение | Области применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обнаружение | 20 | Обнаружить объект на заданном расстоянии и определить его тип: человек, автомобиль, животное и т.п. | Запись видео в режиме «по движению». Визуальное обнаружение посторонних объектов в наблюдаемой зоне. |
| Различение | 100 | Различение примет объекта: цвет и тип одежды, пол человека, цвет волос и прическа | Запись видео в режиме «по движению». Визуальное обнаружение знакомых объектов в наблюдаемой зоне. |
| Идентификация номеров | 300 | Различение символов на автомобильных регистрационных номерах | Визуальное чтение автомобильных номеров. Программное распознавание автомобильных номеров изображению. |
| Идентификация лиц | 500 | Идентификация личности человека по изображению | Визуальная идентификация людей оператором. Программное распознавание лиц по изображению. |