| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный светильник, IP66, встроенная система защиты от перегрева, удаленный мониторинг состояния каждого светильника, тревожный вход. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: дистанционное адресное (RS-485). Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚С…+50˚С. | «Заря-С » исп. П | AV-0802 | ООО «ОКБ «Авгит» | шт. | 113 |  |  |
|  | Контроллер управления светильниками | «Заря-КЛС» |  | ООО «ОКБ «Авгит» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн на бетонное ограждение с переходником Заря УК-1 в комплекте | Заря-К8 (БМКЦ.301568.008) |  | ООО «ОКБ «Авгит» | шт. | 111 |  |  |
|  | Фотореле 03725 10А 230В 0,5-2000Лк 1 перекл. к-т 4 прогр. на Din-рейку с фотоэлем. IP55 | 3725 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф 400x600x230, полиэстер, комплект [1] с вентилятором, без нагревателя, без ODF | NSP-4060 |  | NSgate | шт. | 1 |  |  |
|  | БП 12В пост. тока | AD1024-12F |  | NSgate | шт. | 1 |  |  |
|  | Подготовленная стальная коробка для монтажа УЗИП на DIN-рейку. Вместимость: 6 модулей стандартной ширины 17,5 мм, размеры (ВхШхГ) 300х200х155, IP66, УХЛ1, монтаж настенный, материал корпуса сталь, цвет серый, от -60°С до +50°С | HAKELBOX-6-S | 100 006 | hakel | Шт. | 113 |  |  |
|  | Двухполюсные УЗИП класса испытаний I,II,III ограничивающего типа для сетей с системой заземления типа TN-S. Uo = 230/300 B AC/DC. Iimp(10/350)= 25 кА. Выполнены по схеме для защиты от продольных перенапряжений в цепях "провод - земля". | УЗИП ГСВ123-230/25 2+0 С (LT) | 123 103 | hakel | Шт. | 113 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель монтажный | МКЭШ 2х0,75 |  | Луис+ | м. | 27 |  |  |
|  | Кабель информационный | UTP 4x2x0,52 |  | Луис+ | м. | 25 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг 5х6,0 |  | Луис+ | м. | 25 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг 5х4,0 |  | Луис+ | м. | 1434 |  |  |
|  | Кабель Industrial маслостойкий категории 6A, S/FTP 4 пары solid, LSZH, –60 °C, черный, катушка 500 м | FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | C-SA-39BL-R500 | Eurolan | м. | 1434 |  |  |
|  | Кабель сигнализации | КСПВ 2х2х0,80 |  | Луис+ | м. | 4 |  |  |
|  | Коробка ДКС 150х110х70 | 54110 |  | ДКС | шт. | 113 |  |  |
|  | Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет чёрный |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Труба гибкая армированная внутр. д.22мм | 57022 |  | ДКС | м | 448 |  |  |
|  | Труба гибкая армированная внутр. д.10мм | 57010 |  | ДКС | м | 333 |  |  |
|  | Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д.50мм | 121950 |  | ДКС | м | 40 |  |  |
|  | Переходник армированная труба-коробка D=10, IP65, 1/4" | 55110 |  | ДКС | шт. | 444 |  |  |
|  | Переходник армированная труба-коробка D=22, IP65, 3/4" | 55122 |  | ДКС | шт. | 555 |  |  |
|  | Клемма для коробок WAGO 4х(1,5-4,0)мм | 773-604 |  | WAGO | шт. | 565 |  |  |
|  | Скотчлок соединитель | UR2 |  | Луис+ | шт. | 226 |  |  |
|  | Трубка термоусаживаемая 60-25 | ТУТ 60/25 |  | Луис+ | м | 35,1 |  |  |
|  | Кабельный ввод (под кабель D18-25мм), IP68 | PG-29 |  | Hyperline | шт. | 5 |  |  |
|  | Опора граненая коническая | ОГК-4,0-1,5 |  | Амира | шт. | 2 |  |  |
|  | Кронштейн 1К1-П радиусный однорожковый приставной | 1К1(15°)-1,0-1,0-П4-Тр.48 |  | Амира | шт. | 2 |  |  |
|  | ПВ3 желто-зеленый | 1х4 |  | Кольчугино | м. | 10 |  |  |
|  | Наконечник медный | ТМ 4-6-3 |  | ОЦМ | шт. | 6 |  |  |
|  | Герметик серый "KRASS" 300мл универсальный силиконовый |  |  | KRASS | шт. | 20 |  |  |
|  | Мастика герметизирующая | МГКП |  | Электромонтаж | кг. | 1 |  |  |
|  | ЗПТнг d=32 мм. |  |  | Электромонтаж | м. | 10 |  |  |
|  | Анкер клиновой | 6х55 |  | DKC | шт. | 500 |  |  |