| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Серверы и УРМ видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер для подключения 24 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19'' 4U, до 8xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID9, 2x Intel Xeon Gold, ОЗУ 32GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2x SSD 240GB Ent 2.5" SATA в RAID1, СХД - 7x HDD 10TB Ent 7.2k SAS, полезный объём 50TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 8 мониторов (6x DP/HDMI, 2x USB typec/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 1280Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 18/27кг, габариты WxLxH 178х647х452мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект - Ядро системы (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 24; ПО Интеллект- Трекер объектов с нейросетевым фильтром (за видеоканал) x 21; , Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 745baC, защитная панель 4U. Гарантия, лет - 3.0 | VIDEOMAX-IP-Int(trN21)-24-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Видеосервер для подключения 24 IP-камер. Серия PRO, исполнение 19'' 4U, до 8xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID9, 2x Intel Xeon Gold, ОЗУ 32GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2x SSD 240GB Ent 2.5" SATA в RAID1, СХД - 7x HDD 10TB Ent 7.2k SAS, полезный объём 50TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 8 мониторов (6x DP/HDMI, 2x USB typec/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 1280Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 18/27кг, габариты WxLxH 178х647х452мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект - Ядро системы (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 24; ПО Интеллект- Трекер объектов с нейросетевым фильтром (за видеоканал) x 22; , Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 745baC, защитная панель 4U. Гарантия, лет - 3.0 | VIDEOMAX-IP-Int(trN22)-24-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.10*7TB.2xRTX6000.AK1 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Серия PRO, исполнение 19'' 4U, до 8xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID9, 2x Intel Xeon Gold, ОЗУ 32GB, 2x LAN1Gbit/s, OС - 2x SSD 240GB Ent 2.5" SATA в RAID1, СХД - 7x HDD 10TB Ent 7.2k SAS, полезный объём 50TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 8 мониторов (6x DP/HDMI, 2x USB type-c/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 1280Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 18/27кг, габариты WxLxH 178х647х452мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект - Ядро системы (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 0; ПО Интеллект - Сервис отказоустойчивости (Failover) x 2; ПО Интеллект - Долговременный архив (резервная копия архива) x 1; , Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 745baC, защитная панель 4U. Гарантия, лет - 3. | VIDEOMAX-IP-Int(SF2.A1)-b-0-50000-19"-PROID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  | Резервный видеосервер |
|  | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 6 мониторов (6xDVI/6xHDMI (Full-HD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID6, Intel Core i9, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, макс. потребление 381Вт, вес нетто/брутто 5.9/7.8кг, габариты WxLxH 160х428х410мм. Предустановленное ПО в составе: ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-6M-ID6 |  | «Видеомакс» | Шт. | 1 |  |  |
|  | Активное сетевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор управляемый L2+; 16хSFP портов 100/1000 Мбит/с; 8xCombo TP/SFP портов 100/1000; VLAN, IGMP snooping, QoS; консольный порт RS-232C; 8K MAC-адресов; AC 100-240 В; 60Вт; 0…+50 °С; 440х172х44 мм. | DAS-24G | 45F1624A | «НСГейт» | Шт. | 1 |  |  |
|  | SFP модуль двухволоконный, 1. 25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км, в коммерческом исполнении (0°C ~ +70°C). | NSGate-SFG-MM2 | NM3112-02 | «НСГейт» | Шт. | 18 |  |  |
|  | Сервер точного времени. Встроенный приемник: ГЛОНАСС/GPS, 32 канала слежения Опция: только GPS приемник. Сетевой интерфейс: 1 x NTP LAN Ethernet 10/100 Мбит, RJ45; Внутренний генератор: TCXO. Электропитание: ~100-240В Потребляемая мощность: 20 Вт Рабочая температура: 0 ... 50°C Влажность: Максимум. 85% Габариты: 335 x 45 x 240 мм. Стандартный комплект поставки: Сервер точного времени. Антенна ГЛОНАСС/GPS с встроенным грозоразрядником, 50м. антенного кабеля с установленными разъёмами в комплекте. Дополнительные параметры. ЖК-дисплей: LC-дисплей, 2 x 40 точек, с подсветкой. Элементы управления: 8 кнопок для установок основных параметров LED-индикация: 4 двухцветных светодиода LED: Синхронизация / Работа / Сеть / Авария Порт USB: 1x USB: для обновления ПО; бэкап и восстановление конфигурации | Метроном-200 |  | Прайм Тайм | Шт. | 1 |  |  |
|  | Видеокамеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компактная сетевая камера. Модель оснащена вариофокальным объективом с переменным фокусным расстоянием 3-10,5 мм. Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264, H.265 и Motion JPEG. Разрешение видео до HDTV 1080p. Поддержка технологий Forensic WDR, Lightfinder и Axis Zipstream. Детекция движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Встроенный микрофон, тревожные входы/выходы, слот для карты памяти. Питание PoE или 8-28 В постоянного тока. Комплектуется креплением CS-mount для удобной замены объектива, а также штативом для настенного и потолочного монтажа. | Axis P1375 Barebone | 01532-031 | Axis | Шт. | 43 |  |  |
|  | Объектив 2.8 - 10 mm. F1.2 P-IRIS 2MP Computar для Axis P1375 / -E |  | 01949-001 | Axis | Шт. | 43 |  |  |
|  | Термокожух с классом защиты IP66 Полезный объем 265х100х95. Диапазон рабочих температур, -55°...+40°С. Питание гермобокса AC220 В, видеокамеры AC 24 B/DC 12/15 B. Холодный пуск. В комплекте настенный кронштейн, солнцезащитный козырек. | WHT465IP-110701 |  | «Вайзбокс» | Шт. | 43 |  | http://www.wizebox.ru/catalog/view/productdetails/virtuemart_product_id/81/virtuemart_category_id/49 |
|  | Подготовленная стальная коробка для монтажа УЗИП на DIN-рейку. Вместимость: 6 модулей стандартной ширины 17,5 мм, размеры (ВхШхГ) 300х200х155, IP66, УХЛ1, монтаж настенный, материал корпуса сталь, цвет серый, от -60°С до +50°С | HAKELBOX-6-S | 100 006 | hakel | Шт. | 43 |  | https://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=19&id=293 |
|  | УЗИП оборудования ЛВС категорий 5е/6 с интерфейсами Ethernet стандартов 100BASE-TX, 1000BASE-T. Режим повреждения ГОСТ IEC 61643-21-2014 Режим 1, режим 2; IL= 1.5 A, UO = 6 В DC. 1 порт. Разъемы RJ/RJ. -60...+80°C | ГИР 4/250M (LT) | 400 506 | hakel | Шт. | 43 |  | https://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=7&subcat=41&ssubcat=254&id=533 |
|  | Двухполюсные УЗИП класса испытаний I,II,III ограничивающего типа для сетей с системой заземления типа TN-S. Uo = 230/300 B AC/DC. Iimp(10/350)= 25 кА. Выполнены по схеме для защиты от продольных перенапряжений в цепях "провод - земля". | УЗИП ГСВ123-230/25 2+0 С (LT) | 123 103 | hakel | Шт. | 43 |  |  |
|  | Клемма четырёхпроводная втычная серая 2,5мм2 24А 1000B ширина 5,2 мм | ZK2,5-4P | 1SNK705012R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 28 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_4_kh_provodnye_na_di/b7538-klemma-zk2-5-4p-1snk705012r0000-chetyrekhpro/ |
|  | Пластина торцевая серая для трёхпроводных втычных клемм ZK2,5..ZK4 («ТЕ/ABB») | EK2,5-3P | 1SNK705911R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 215 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_4_kh_provodnye_na_di/b7537-plastina-ek2-5-3p-1snk705911r0000-tortsevaya/ |
|  | Фиксатор торцевой защёлка серый для клемм 2,5-16 мм2 ширина 5,2 мм («ТЕ/ABB») | BAZ1 | 1SNK900002R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 86 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b00_aksessuary_dlya_klemm_na_din_reyku_abb/b0012-fiksator-baz1-tortsevoy-1snk900002r0000-zashch/ |
|  | Купольная сетевая камера. Full HD (1920x1080). Питание PoE. Объектив 3.4-8.9мм, F1.8, угол обзора 100°–36°. Сенсор 1/2,8”. Диафрагма P-lris. Сделано в России | P3245-LV RU | 01592-014 | AXIS | Шт. | 4 |  |  |
|  | Уличная купольная IP-камера Full HD (1920x1080). Питание PoE. Объектив f=3,4–8,9мм, F1.8, углы обзора 100 –36 . Сенсор 1/2.8”. Сделано в России. | P3245-LVE RU | 01593-014 | AXIS | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкафы доступа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом | NSB-3860H1F1 |  | «НСГейт» | Шт. | 7 |  | http://nsgate.ru/i/nsb/nsb-3860h1f1.jpg http://nsgate.ru/doc/NSB-3860r.pdf |
|  | Промышленный источник питания на DIN-рейку, Выход 48 Вт / DC 24 В / 1 A, -40…+70°C; 96x75x45 мм. | AD1048-24F-E |  | Acro | Шт. | 7 |  | https://www.plcsystems.ru/catalog/Lantech/doc/AD1024F_spec_eng.pdf |
|  | Двухполюсные УЗИП класса испытаний I,II,III ограничивающего типа для сетей с системой заземления типа TN-S. Uo = 230/300 B AC/DC. Iimp(10/350)= 25 кА. Выполнены по схеме для защиты от продольных перенапряжений в цепях "провод - земля". | УЗИП ГСВ123-230/25 2+0 С (LT) | 123 103 | hakel | Шт. | 50 |  | https://www.dehn-ru.com/pdbRes/DE_RU_Web/1119/42828/Artikelnummer-pdf/42842/941110.pdf |
|  | УЗИП для промышленного Ethernet (согласно IEEE 802.3 до PoE++ / 4PPoE) и других близких интерфейсов в СКС в соответствии с классом Е до 250 МГц. Защита всех пар с мощными газовыми разрядниками и адаптированной фильтрующей матрицей на пару. Полностью экранированное исполнение с разъемами, для монтажа на DIN-рейку. | DPA M CLE RJ45B 48 | 929 121 | DEHN | Шт. | 43 |  | https://www.dehn-ru.com/pdbRes/DE_RU_Web/1727/32581/Artikelnummer-pdf/32588/929121.pdf |
|  | Промышленный коммутатор сетевой гигабитный управляемый L2; 8 портовый промышленный; 6xRJ45 10/100/1000 Base-T Мбит/с; 2 гигабитных SFP-порта; консольный порт RS 232С; VLAN, QoS, IGMP, GVRP, Security, STP, RSTP, Ring; 8 K MAC-адресов; DC 12-48В с резервированием; 11 Вт; крепление на DIN; релейный контакт; холодный старт; MTBF > 220 000 часов; IP30; -40 …+75 °С; 154х60х109 мм. | NIS-3500-2206GE | 65LGG508 | «НСГейт» | Шт. | 4 |  | http://nsgate.ru/nis-3500-2206ge.shtml |
|  | Промышленный коммутатор сетевой гигабитный управляемый L2; 12 портовый промышленный; 8xRJ45 10/100/1000 Base-T Мбит/с; 4 гигабитных SFP-порта; консольный порт RS 232; VLAN, QoS, IGMP, GVRP, Security, STP, RSTP, Ring; 8 K MAC-адресов; DC 12-48В с резервированием; 11 Вт; крепление на DIN; релейный контакт; холодный старт; MTBF > 250 000 часов; IP30; -40 …+75 °С; 154х110х65 мм. | NIS-3500-2408GE | 65LGG512 | «НСГейт» | Шт. | 3 |  | http://nsgate.ru/nis-3500-2408ge.shtml |
|  | Клемма четырёхпроводная втычная серая 2,5мм2 24А 1000B ширина 5,2 мм | ZK2,5-4P | 1SNK705012R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 28 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_4_kh_provodnye_na_di/b7538-klemma-zk2-5-4p-1snk705012r0000-chetyrekhpro/ |
|  | Пластина торцевая серая для четырёхпроводных втычных клемм ZK2,5..ZK4 | EK2,5-4P | 1SNK705912R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 35 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_4_kh_provodnye_na_di/b7541-plastina-ek2-5-4p-1snk705912r0000-tortsevaya/ |
|  | Блок перемычек JB5-2, грёбенка, 2 полюса 32 А для клемм ZS4, ZK2,5 | JB5-2 | 1SNK905302R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 14 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b00_aksessuary_dlya_klemm_na_din_reyku_abb/b0070_blok_peremychek_jb5_2_2_polyusa_32a_1snk9053/ |
|  | Фиксатор торцевой защёлка серый для клемм 2,5-16 мм2 ширина 5,2 мм | BAZ1 | 1SNK900002R0000 | «ТЕ/ABB» | Шт. | 0 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b00_aksessuary_dlya_klemm_na_din_reyku_abb/b0012-fiksator-baz1-tortsevoy-1snk900002r0000-zashch/ |
|  | Автоматический выключатель, серия DX3, 6A, 1-полюсный+нейтраль |  | 4 072 04 | Legrand | Шт. | 21 |  | https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01693RU-00.pdf |
|  | SFP модуль двухволоконный, 1. 25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км, в промышленном исполнении (-40°C ~ +85°C). | NSGate-SFG-MM2-I | NM3112-02-I |  | Шт. | 14 |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), FC-LC, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-503-FC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-AQ |  | Hyperline | Шт. | 14 |  |  |
|  | Система холодного старта 240VAС/18A | NSBon-36 | CS18A240 | «НСГейт» | Шт. | 7 |  | http://www.nsgate.ru/i/e/nsbon-36_c.jpg |
|  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY |  | Hiperline | Шт. | 43 |  |  |
|  | Раздел СКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф напольный 19-дюймовый, 47U, 2277x600х800 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный) | TTB-4768-DD-RAL9004 | TTB-4768-DD-RAL9004 | Hyperline | Шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль вентиляторный потолочный с 2 вентиляторами для установки в шкафы серий TTC2, TTB и TWB |  | TFAB-T2FR-RAL9004 | Hyperline | Шт. | 2 |  |  |
|  | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок для шкафов серии TTB, TWB, 65 мм х 293 мм (ШхД), цвет черный (RAL 9004) |  | TCB-TTB-RAL9004 | Hyperline | Шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U (размеры кольца: 55 x 44,5 мм) |  | CM-1U-ML | Hyperline | Шт. | 2 |  |  |
|  | Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный | PP3-19-16-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | Шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель Industrial маслостойкий категории 6A, S/FTP 4 пары solid, LSZH, –60 °C, черный, катушка 500 м | S/FTP CAT 6A HF нг(А)-HF | 19C-SA-39BL-R500 | Eurolan | м |  |  |  |
|  | Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены четыре кабельных ввода - 200х15мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт. Панель совместима со всеми линейками 19” оборудования. Поставляется в индивидуальной упаковке. Цвет - RAL 9005 черный. | PS-3U | КП-АВ-9005 | ЦМО | Шт. | 1 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG) | PLUF-8P8C-S-C6-SH |  | Hiperline | Шт. | 177 |  |  |
|  | 951 200 Комбинированное УЗИП класса I+II+III для однофазных систем | DEHNventil M DV M TN 255 | 951 200 | DEHN | Шт. | 3 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 2 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY |  | Hiperline | Шт. | 7 |  |  |
|  | Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный | FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK |  | Hyperline | Шт. | 1 |  |  |
|  | Модульный волоконно-оптический кабель L04-FG с центральным силовым элементом, с броней из стеклопластиковых прутков, 4x50/125 OM2, нг(А)-HFLTx, буфер 250 мкм, черный, –60°C – +70°C | 39L-20-04-12BL |  | EuroLan |  |  |  |  |
|  | Проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG |  | Hyperline | Шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-AQ |  | Hyperline | Шт. | 4 |  |  |
|  | Пигтейл LC 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH | PT-LC-50 |  | Hyperline | Шт. | 8 |  |  |
|  | ИБП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Онлайн ИБП СИПБ10КД.9-11 двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19'' стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 0,9. Используются внешние аккумуляторы большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты. | ИБП СИПБ10КД.9-11 | АПСМ.435341.009-01 | Связь инжиниринг | Шт. | 1 |  | https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/sipb_6-20kva_rack/sipb10kd_9_11.html |
|  | Блок байпас ББ-220/10 предназначен для коммутации входа и выхода ИБП при выполнении сервисного обслуживания без прерывания электропитания нагрузки. Он позволяет переключить нагрузку на работу от входной электросети для безопасного проведения сервисных работ с ИБП. Исполнение в корпусе для монтажа в 19-ти дюймовую стойку позволяет разместить блок байпас рядом с коммутируемым оборудованием. | ЩР-Б463-230В-63А | АПСМ.436116.004 | Связь инжиниринг | Шт. | 1 |  | https://parus-electro.ru/raspredelitelnye_schity/block_baipas_19/block_bypass220_10.html |
|  | Карта удаленного управления SNMP ВY506 для ИБП "Связь инжиниринг". Карта SNMP BY506 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер. | NetAgent BY506 |  |  | Шт. | 1 |  | https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/options_ups_ac/na_by506.html |
|  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД для ИБП СИПБ6КД.9-11, СИПБ10КД.9-11, СИПБ6КД.9-31, СИПБ10КД.9-31 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Благодаря наличию в силовом блоке ИБП мощного зарядного устройства возможно подключение нескольких батарейных блоков к одному ИБП. | БМСИПБ6-10КД | АПСМ.563474.002-01 | Связь инжиниринг | Шт. | 4 |  | https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/options_ups_ac/batareinye_moduly/bmsipb6_10kd_9_11.html |
|  | Монтажный комплект рельс 3U для установки ИБП RT 6-20 кВА в 19" стойки. Благодаря высокой нагрузочной способности до 95 кг подходит для любого ИБП или батарейного блока, предназначенного для установки в телекоммуникационную стойку. Регулируются по длине для любой глубины стойки от 500 до 800 мм. В комплект входят крепежные элементы. | Rail Kit 19" 3U | АПСМ.304137.002 | Связь инжиниринг | Шт. | 5 |  | https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/options_ups_ac/montazhnye_komplekty/rail_kit19_3u.html |
|  | Блок розеток R-16-7S-A-440-K имеет семь разъемов стандарта Schuko в корпусе из анодированного алюминия. Розетки повернуты под углом 45 градусов для удобства использования угловых штекеров. На лицевой части блока установлен защитный автомат. Встроенный клеммный терминал позволяет подключать блок без использования соединительных разъемов. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. Предназначен для использования в 19-дюймовых конструктивах, соответствующих ГОСТ 28601.2 (МЭК 297). | R-16-7S-A-440-K |  | ЦМО | Шт. | 2 |  | https://parus-electro.ru/telekommunikacionnye_shkafy_i_stojki/paspredelenie_pytaniya/cmo_r16_7s_a440k.html |
|  | Блок силовых розеток R-32-6S-A-440-K имеет шесть розетки Schuko, выполненные в корпусе из анодированного алюминия. На лицевой части блока установлен автомат защиты, срабатывающий при превышении максимальной мощности потребления. Встроенный клеммный терминал позволяет подключать блок без использования соединительных разъемов. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. Предназначен для использования в 19-дюймовых конструктивах, соответствующих ГОСТ 28601.2 (МЭК 297). | R-32-6S-A-440-K |  | ЦМО |  |  |  | https://parus-electro.ru/telekommunikacionnye_shkafy_i_stojki/paspredelenie_pytaniya/cmo_r32_6s_a440k.html |
|  | Мониторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монитор ЖК 59,9 см 23,6", 1920x1080, 16:9, VA, 300 кд/м2, 50-75 Гц, 1000:1, 3 мс, 170°/160°, VGA, HDMI, DVI-D, черный, 7.9 кг, AC 100-240V, 50/60 Hz 27 Вт, VESA 75 х 75 100 х 100 мм, 24/7 | Neovo RX-24 |  | AG Neovo | Шт. | 4 |  | https://imsolution.ru/product/monitori/professionalynie-monitori/rx-24 |
|  | Монитор ЖК 81,3 см 32", 3840x2160, 16:9, VA, 350 кд/м2, 48-85 Гц, 1000:1, 3 мс, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, DVI-D, черный, 15.7 кг, AC 100-240V, 50/60 Hz 55 Вт, VESA 200 х 200 400 х 200 мм, 24/7 | Neovo QX-32 |  | AG Neovo | Шт. | 2 |  | https://displays.agneovo.com/ru/channel-download-center/download-center-1/displays/qf-series/qf-28/6329-qf-28-technical-drawing-v1-02/file |
|  | Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору. | CC-P-HDMI01-4.5M |  |  | Шт. | 4 |  |  |
|  | Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору. | CC-P-HDMI01-3M |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Сетевой фильтр 1,8м, 8 розеток, Black | SF-08-16 | SV-015350 | Sven | Шт. | 1 |  |  |