| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 2,8 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2122FWD-I |  | Hikvision | шт. | 51 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 4 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2122FWD-I |  | Hikvision | шт. | 9 |  |  |
|  | Корпус Miditower. Исполнение: Standart. Конфигурация: ID6 (Intel Core i7/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 423 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 24 ТБ. Вес (Н/Б), кг: 11,0/13,5. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: USB-TRASSIR (ключ защиты)-1; Лицензия на подключение IP-устройства TRASSIR IP-60; TRASSIR IP - Модуль обнаружения лиц - 6; TRASSIR IP - Модуль поиска лица в архиве - 6; TRASSIR IP - Детектор дыма и огня - 1; Модификации в составе изделия: Исполнение в корпусе 19" - 1; | Видеосервер VIDEOMAX-IP-TrsIP(FS6.FF6.FaS1)-b-60-24000-19''-ID6 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус Mini-ITX. Конфигурация: ID4 (Intel Core i7/DDR4 8GB/SSD 120GB/без DVD). Макс. потр. 70 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 2. Вес (Н/Б), кг: 5,7/7,7. Гарантийный период для изделия – 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | 16-портовый гигабитный коммутатор | TEG-S16g |  | TRENDnet | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | DS-3E0326P-E |  | Hikvision | шт. | 3 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | SMT2200I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS SC 420VA 230V | SC420I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф напольный 19’’ 27U, 600x800 мм | TTC2-2768-AS-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 1 |  |  |
|  | Вентиляторный модуль для шкафов | TFAT-T2FM-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 2 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 24 порта | PP2-19-24-8P8C-C5e-110D |  | Hyperline | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1 RU | CM-1U-PL |  | Hyperline | шт. | 3 |  |  |
|  | Корпус настенной розетки одинарный для модуля Keystone Jack | SBB1-1-WH |  | Hyperline | шт. | 43 |  |  |
|  | Модули Keystone Jack, RJ-45 (8P8C), категория 5e, 110 IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 122 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH |  | Hyperline | шт. | 60 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 2м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH |  | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Настенный кронштейн с монтажной коробкой для камер | DS-1272ZJ-110B |  | Hikvision | шт | 18 |  |  |
|  | Розетка IP44 PA16-044b белая | Этюд |  | Schneider Electric | шт. | 2 |  |  |
|  | Монитор, 27’ | AOC i2769Vm |  | AOC | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кабель витая пара, категория 5e | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH |  | Hyperline | м | 3000 |  |  |
| 5. | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом | 20мм |  | DKS | м | 2000 |  |  |
| 6. | Держатель для труб dy=20 мм | К-К-20 |  | DKS | шт. |  |  |  |
| 7. | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |