СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                  (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 2016 г.                   "___" ________________ 2016 г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ

Общежитие

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

_________________________________________________________

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта __ЗАО «***» ___________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от **. ноября 2016 года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, расширение

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация____ ООО «***» ___________________

(Заполняется при наличии, наименование организации,           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ___**. февраль 2017 года ___________

(месяц, год)

Окончание ____**. март 2017 года _______

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.2. При составлении проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми заказчиком:

Положение о контрольно-пропускном режиме на территории «***» от

15.мая 2015 года______________________________________________________

(наименование документов)

____________________________________________________________________

1.3. Предназначение СОТ:

В соответствии с заданием на проектирование система видеонаблюдения предназначена для организации видеонаблюдения коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов и входов в здание и наружного периметра здания.

Проектом СОТ предусмотреть применение аналитики для обнаружения и поиска в видеоархиве лиц для облегчения рассмотрения нештатных ситуаций.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование СОТ следует осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ______________ ООО «***» ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному «Техническому заданию на проектирование».

Перечень чертежей, необходимых для проектирования СОТ в соответствии с разделом 4.

2.2. При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

__________________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

2.4. Здание общежития представляет собой отдельно стоящее 4-этажное строение с несколькими независимыми входами. Общая площадь составляет 3000 кв. м. В здании организован пост круглосуточного дежурства охраны. В помещениях здания отсутствует активная и агрессивная среда, а также запылённость выше санитарных норм.

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы _____Цифровая_________________________________

(аналоговая, цифровая)

3.2.  Места размещения постов видеонаблюдения:

| Номер поста | Место размещения поста (оси, отметки, номера чертежей) | Номера контролируемых зон (помещений, территорий), выводимых на пост (по приложению…) | Тип устройств отображения (видеомониторов, компьютеров) | Способ управления режимом отображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планы, лист 4 «План размещения средств СОТ на 1 этаже», помещение 102 | Объект в целом (внутренние помещения и периметр). | Компьютер, два монитора | Компьютер. |

Дополнительные сведения.

Пост охраны и видеонаблюдения располагается в помещении 102 («Охрана и диспетчерская») на 1-м этаже. Функции поста охраны: ситуационное наблюдение, контроль общей обстановки всего здания, реагирование на нештатные ситуации.

3.3. Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на посту: 1.

3.4. Видеосервер(а) или устройства для архивирования установить в помещении 107 («Серверная»).

(количество и тип устройств: компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

_____________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для отображения).

3.5. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______ использовать_______________________________

(да, нет)                                   (тип устройства: для управления положением телекамер

____________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.6. Обеспечить электропитание СОТ согласно документу «Задание на электропитание СОТ объекта «Общежитие». Обеспечить резервирование системы по питанию: не менее 10 мин для станционного оборудования СОТ и сетевых камер. Необходимо обеспечить прокладку кабелей электроснабжения для питания коммутационного и станционного оборудования СОТ.

Категория электроснабжения оборудования СОТ – 1-я.

3.7. Дополнительные данные

__Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008________________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

______________________________________________________________________

потребность в устройствах регистрации потери видеосигнала и т.п.)

4. Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ;

- планы размещения оборудования СОТ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, мест прокладки кабельных трасс СОТ);

- спецификация оборудования и материалов;

- техническое задание на электропитание;

5. Прочие требования к СОТ.

5.1 Необходимо обеспечить функции обнаружения и отслеживания лица в кадре и последующего поиска лица в архиве для нахождения объектов по приметам и событиям.

5.2 Функция обнаружения лица должна быть обеспечена в зоне обзора камер, установленных у главного входа в здание и служебных/запасных входов и выходов.

5.3 Необходимо использовать средства СОТ для раннего обнаружения возгорания в зоне сбора мусора на территории объекта с целью привлечения внимания оператора до вызова пожарной бригады.

5.4 Требования по хранению записанной информации.

Для экономии дискового пространства запись видеоданных должна осуществляться по детекции движения с использованием стандарта межкадрового сжатия H.264. Срок гарантированного хранения видеоданных для всех камер системы должен составлять не менее 30 дней.

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 2016 г.            системы охранной телевизионной ____________________________

| Номер зоны | Наименование контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны. Характер освещения | Внешние факторы |  |  |  |  | Задачи видеонаблюдения |  |  | Вид наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприятные климатические условия | Отсутствие или слабая освещённость | Наличие источн. эл. маг. помех | Возожность. засветок: прямых - ТК, задних – объекта. | Класс взрывопожароопасност. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |
| 2 | Лестничные площадки | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 5 | Наблюдение в холлах и коридорах | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 7 | Периметр | Естественное, искусственное в темное время суток, не ниже 20 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Весь периметр объекта без мертвых зон |
| 8 | Входы в здание | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)