Объект: Школа

Адрес объекта:

Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	Основные технические решения, принятые в проекте	3

3	РАБОТА СОТ	6

4	Технические характеристики оборудования.	7

5	Указания по настройке синхронизации времени.	7

6	Указания по настройке камер.	7

7	Указания к подключению к ЕЦХД.	9

8	Указания по монтажу кабелей и коммутационного оборудования.	10

9	Электропитание и заземление.	11

10	Требования безопасности труда.	12

11	Противопожарные мероприятия.	12

12	Мероприятия по охране окружающей среды.	12

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация Системы охранной телевизионной (далее СОТ) разработана для объекта «Школа» на базе:

- Исходных данных Заказчика;

- Положения о системе видеонаблюдения в «Школе»;

- Результатов обследования объекта;

- Материалов изысканий и согласований, проведенных в рабочем порядке;

- Технической документации производителей оборудования;

Проектом учтены требования по функциональным связям, антивандальному исполнению, указанных в Положении о системе видеонаблюдения постановлений Правительства Москвы и федеральных законов, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности.

Основные технические решения, принятые в проекте

Назначение СОТ.

СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля мест повышенного возникновения опасной ситуации Школы, мест возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещение Школы, зон въезда автотранспорта на территорию Школы и зоны входа людей в помещение Школы.

Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное.

К станционному оборудованию относится:

- MES2348P, DGS-3130-30TS, Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(CityYY4)-b-37-80000-19"-PRO-ID3, УРММ СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2, SKAT-UPS 3000 RACK, SKAT-UPS 800 AI, Метроном-200.

К периферийному оборудованию относится:

BD4640DS, BD4640DR, BD4680DRV, BD4685DV, BD4685DV, BD3730M, NRP-112PR.

СОТ построена на базе IP-видеокамер уличного и внутреннего исполнений.

Beward BD3730M с опцией «BDXXXXP-K уличное исполнение в термокожухе -30…+40°С» с объективами B1240AIR2, устанавливаемые на кронштейнах MBF250B. Камеры предназначены для наблюдения за автомобильными въездами на территорию. Плотность пикселов получаемого изображения достаточна для задачи визуального распознавания номера;

Beward BD4640RC для наружного наблюдения за областью перед входом в здание школы;

Beward BD4640RCV2 для наружного наблюдения за входящими в здание школы людьми;

Beward BD4685DV для наблюдения в помещении спортивного зала. Камеры имеют вандалоустойчивое исполнение на случай попадания в камеры спортивных снарядов;

Beward BD4640DS для наблюдения в помещениях общего пользования внутри здания. Камеры поставляются с фиксированными объективами разных углов обзора;

Beward BD4640DR для наблюдения в помещениях общего пользования внутри здания. Камеры поставляются с фиксированными объективами разных углов зрения. Камеры поддерживают коридорный формат 9:16, позволяющий увеличить вертикальный угол зрения при сохранении минимальной требуемой плотности пикселов;

Beward BD4680DRV для наблюдения в помещениях общего пользования внутри здания. Камеры поставляются с вариофокальными объективами, позволяющими точно установить требуемый угол зрения, недостижимый при использовании доступных объективов с фиксированными углами зрения. Камеры поддерживают коридорный формат 9:16, позволяющий увеличить вертикальный угол обзора при сохранении минимальной требуемой плотности пикселов;

Beward BD46C для наблюдения за оборудования, находящимся в телекоммуникационном шкафу в подсобном помещении. Камера поставляется с фиксированным объективом. Камера поддерживают коридорный формат 9:16, позволяющий увеличить вертикальный угол обзора при сохранении минимальной требуемой плотности пикселов.

Камеры, места их установки, объективы и направления их обзора подобраны с целью обеспечить максимально возможный обзор мест нахождения людей и автомобилей с плотностью пикселов, не менее:

- 500 пикселов на метр в области входа в помещение школы для цели визуальной идентификации личности входящих людей;

- 250 пикселов на метр в области въезда на территорию школы для цели визуальной идентификации госномера въезжающих автомобилей;

- 100 пикселов на метр в остальных наблюдаемых областях для цели визуального опознания находящихся в помещении школы людей.

Камеры BD4640DS и BD4640DR используются с объективами с разными углами зрения, в зависимости от места установки, наблюдаемой зоны и требуемой плотности пикселов.

Для подключения видеокамер, удаленных от коммутатора по кабелю на расстояние свыше 100 метров, используются PoE-экспандеры NRP-112PR, устанавливаемые посередине линии связи. Для подключения кабеля к экспандеру используются разъемы полевой заделки PLUF-8P8C-S-C6-SH.

Для приема/передачи видеоданных от видеокамер и для питания камер применяется коммутатор MES2348P с функцией PoE, монтируемый в телекоммуникационном шкафу, установленном в подсобном помещении.

Изображение от наружных видеокамер, наблюдающих за входом в здание и въездами на территорию, передается в ЕЦХД. Используется 2 тип подключения.

Синхронизация времени системы видеонаблюдения с внешними источниками точного времени осуществляется с помощью специализированного устройства – сервера точного времени Метроном-200. Сервер точного времени имеет внутренние часы, автоматически корректирует собственное время по сигналам спутников GPS и предоставляет оборудование системы по протоколу NTP.

- РАБОТА СОТ

Система охранная телевизионная обеспечивает:

- непрерывную видеорегистрацию и запись видеоинформации в цифровом виде;

- видеонаблюдение пользователем системы с УРММ посредством просмотра видеоинформации с одной или нескольких видеокамер как в полноэкранном, так и в полиэкранном режимах отображения, с обеспечением возможности масштабирования видеоизображения;

- доступ к видеоархиву, поиск и воспроизведение архивированной видеоинформации на рабочем месте пользователя;

- возможность блокировки выбранных видеозаписей от автоматической перезаписи при заполнении жестких дисков;

- запись видеоинформации и отдельных кадров (стоп-кадров) на внешние носители;

- печать отдельных кадров (стоп-кадров) на устройстве вывода на печать;

- диагностирование работоспособности видеосервера с отображением соответствующей информации на УРММ,

- автоматическое информирование пользователей видеонаблюдения о выходе из строя компонентов видеосервера;

- разграничение доступа пользователей системы видеонаблюдения к видеоинформации;

- гибкое управление учетными записями пользователей;

- возможность поиска архивированной видеоинформации по дате и времени, номеру видеокамеры,

- возможность подключения к ЕЦХД любых четырех видеокамер системы;

- автоматическую синхронизацию внутренних часов системы с внешними источниками точного времени.

Объем дискового пространства обеспечивает хранение видеоинформации в течение не менее 30 суток постоянной записи со всех камер. По заполнении внутреннего накопителя текущая видеоинформация перезаписывается на старую «по кольцу».

- Технические характеристики оборудования.

5.1 Технические характеристики оборудования указаны в спецификации системы видеонаблюдения.

- Указания по настройке синхронизации времени.

Для синхронизации времени Метроном-200 должен быть:

- смонтирован и подключен согласно руководства по эксплуатации от производителя;

- настроен на автоматическую синхронизацию времени со спутниками GPS согласно руководства по эксплуатации от производителя;

- подключен к локальной сети системы видеонаблюдения;

- настроен как NTP-сервер для локальной сети системы видеонаблюдения.

- После подключения к локальной сети при проведении пусконаладки в параметрах IP-камер, видеосервера и УРММ должно быть настроено получение времени по NTP с IP-адреса сервера точного времени Метроном-200.

- Указания по настройке камер.

Камеры должны быть установлена согласно рабочим чертежам согласно указанной высоты и фокусного расстояния комплектного объектива (для камер с объективами с фиксированным углом зрения).

После установки должна быть произведена ориентация камер в направлении, согласно прилагаемым файлам визуализации.

Камеры AS4.1, AS4.2, AS1.1, AS1.2, AS1.3, AS1.6, AS1.7, AS1.8, AS1.10, AS2.1, AS2.3, AS2.4, AS2.8, AS2.9, AS3.1, AS3.4, AS3.5, AS3.6 должны быть настроены на работу в коридорном формате 9:16 согласно руководства по эксплуатации камер.

На всех камерах должны быть настроены два потока передачи данных. Разрешение основного потока – согласно нижеследующей таблице. Дополнительный поток должен быть в разрешении 640x480 (допускается незначительное увеличение). Оба потока должны работать в формате сжатия h.264 со скоростью передачи видео 25 к/с.

| - Камера | - Разрешение |
| --- | --- |
| - AS1.1 | - 1280x720 |
| - AS1.2 | - 1920x1080 |
| - AS1.3 | - 1280x720 |
| - AS1.4 | - 1280x720 |
| - AS1.5 | - 1920x1080 |
| - AS1.6 | - 1280x720 |
| - AS1.7 | - 1920x1080 |
| - AS1.8 | - 1280x720 |
| - AS1.9 | - 1920x1080 |
| - AS1.10 | - 1920x1080 |
| - AS1.11 | - 2688x1512 |
| - AS2.1 | - 1280x720 |
| - AS2.2 | - 2688x1512 |
| - AS2.3 | - 1280x720 |
| - AS2.4 | - 1920x1080 |
| - AS2.5 | - 2688x1512 |
| - AS2.6 | - 2688x1512 |
| - AS2.7 | - 2688x1512 |
| - AS2.8 | - 2688x1512 |
| - AS2.9 | - 1920x1080 |
| - AS2.10 | - 2688x1512 |
| - AS2.11 | - 1920x1080 |
| - AS2.12 | - 2688x1512 |
| - AS3.1 | - 1920x1080 |
| - AS3.2 | - 2688x1512 |
| - AS3.3 | - 2688x1512 |
| - AS3.4 | - 1280x720 |
| - AS3.5 | - 1920x1080 |
| - AS3.6 | - 1920x1080 |
| - AS3.7 | - 1920x1080 |
| - AS4.1 | - 2688x1512 |
| - AS4.2 | - 1920x1080 |
| - AS4.3 | - 2688x1512 |
| - AS4.4 | - 2688x1512 |
| - AS5.1 | - 1920x1080 |
| - AS5.2 | - 1920x1080 |
| - AS5.3 | - 1920x1080 |

Указанные в таблице требуемые разрешения обеспечивают минимально требуемую для задач наблюдения плотность пикселов, не вызывая при этом сокращения требуемой длительности хранения видеозаписей (30 календарных суток с момента совершения записи).

- Указания к подключению к ЕЦХД.

Организовать подключение наружной системы видеонаблюдения на объекте к оборудованию ЕЦХД путем организации выделенного канала связи сети передачи данных (СПД). Учесть пропускную способность канала не менее 21,4 Мбит/с из расчёта 4 видеокамеры * 4 Мбит/с = ∑ общ. Мбит/с + 25%(служебный трафик).

Для организации подключения к ЕЦХД в системе видеонаблюдения предусмотрен выделенный маршрутизатор D-link DGS-3130-30TS. Настройка коммутатора производится согласно указаний оператора сети передачи данных.

Организация выделенного канала связи СПД обеспечивается по отдельному проекту (государственному и/или муниципальному контракту).

Интеграцию данной системы наружного видеонаблюдения ЕЦХД требуется выполнить по Регламенту передачи информации, разработанному Департаментом информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 r.N2 64-16-241/15

- Указания по монтажу кабелей и коммутационного оборудования.

Прокладку кабельных линий связи вести с учетом требований:

- ГОСТ Р 53246—2008

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

При монтаже кабелей в трассах и телекоммуникационных помещениях следует использовать средства маршрутизации кабельных потоков, их крепления и фиксации. Кабельные хомуты (стяжки, бандаж и т. п.), используемые для формирования кабельных пучков, должны располагаться на пучке так, чтобы хомут мог свободно перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей. Не допускается крепление телекоммуникационных кабелей с помощью скоб. При прокладке следует учитывать, что длина линии связи до камеры от коммутатора не должна превышать 100м (с учетом длины патч-корда от розетки до камеры). Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не должны превышать 90м.

Радиусы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем не должны быть менее:

- 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в состоянии эксплуатации;

- 10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (UTP, FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа;

Сила натяжения кабелей горизонтальной и магистральной подсистем во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110 Н для 4-парных кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников.

При монтаже кабельной системы рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах кабельных сегментов с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.

Рекомендуется оставлять следующий запас кабеля на основе витой пары проводников - 3 м. Предпочтительно запас делать в виде «и»-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба.

Коммутационное оборудование может быть установлено с помощью адаптеров, контейнеров, на стенах, в стойках, в рамах и других монтажных приспособлениях.

Коннекторы телекоммуникационных розеток должны быть надежно закреплены на рабочих местах. Расположение розеток должно быть выбрано так, чтобы обеспечить подключение активного оборудования с помощью аппаратного шнура длиной не более 1 м.

Расположенные на улице камеры должны быть смонтированы и подключены согласно лл. 20 и 21 рабочих чертежей.

Общие правила, относящиеся к маркировке отдельных компонентов кабельной системы:

- возможность цветовой идентификации;

- устойчивость к воздействию таких факторов окружающей среды, как повышенная влажность, разность температур, истирание и пр.;

- сочетание простоты установки с надежностью крепления;

Идентификаторы должны быть нанесены на каждую единицу коммутационного оборудования или его метку и на метки соответствующих позиций коммутационного оборудования.

Пример маркировки указан в листе 10 рабочих чертежей.

- Электропитание и заземление.

Электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц. Станционное оборудование, мониторы и коммутаторы подключаются к источникам бесперебойного питания, которые, в свою очередь, подключаются к общей сети электропитания. Для обеспечения управления станционным оборудованием предусмотрено подключение ИБП через интерфейс USB. На сервер и УРММ должно быть установлено идущее в комплекте ПО от ИБП и настроено автоматическое выключение сервера и УРММ по сигналу разрядки батарей ИБП. Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

- Требования безопасности труда.

Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиПам.

Работу с техническими средствами видеонаблюдения необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или наконечников.

- Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими решениями:

- выбором марок кабелей и способом их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по пожарной опасности.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружений народного хозяйства. В период эксплуатации они не производят вредных выбросов и промышленных отходов в окружающую среду и, в то же время, дают значительный социально- экономический эффект по оказанию услуг связи населению и народному хозяйству. Прокладываемые кабели не создают шума и вибраций и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Специальных мер по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод не требуется.

Работы по утилизации отходов необходимо выполнить согласно Федеральному закону № 89-ФЗ принятому 22.05.98 г. "Об отходах производства и потребления".

Отходы, образующиеся при строительстве линейных сооружений, утилизируются в контейнеры и вывозятся в места общего складирования мусора по договоренности со службами коммунального хозяйства.

С учетом изложенного, проектные решения исключают отрицательное воздействие на окружающую среду.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий и правил техники безопасности.

- Главный инженер проекта _______________ /______.