Дополнение к «Пояснительной записке на проектирование системы охранной телевизионной объекта «Школа».

«Задание на электропитание СОТ объекта «Школа».

Техническая характеристика электроприемников аппаратуры системы охранной телевизионной.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного в помещении комнаты тех. персонала:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 220В SKAT-UPS 3000 RACK | 2800 Вт |

Электропитание подвести к источникам бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK (1 шт.), установленным в шкафу– установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 2800 Вт.

3) отклонения напряжения от -15% до +15%.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного в кабинете директора:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 230В SKAT-UPS 800 AI | 530 Вт |

Электропитание подвести к источнику бесперебойного питания SKAT-UPS 800 AI, установленным на рабочем месте видеонаблюдения - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 530 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного в помещении коридора на посту охраны:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 230В SKAT-UPS 800 AI | 530 Вт |

Электропитание подвести к источнику бесперебойного питания SKAT-UPS 800 AI, установленным на посту охраны - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 530 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.