| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер для подключения 41 IP-камер. Серия Standart, исполнение 19'' 2U, салазки в комплекте. Конфигурация ID4, Intel Core i7, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 128GB, HDD в составе изделия - 5 шт., полезный объем 50TB, подключение 2 мониторов (1xDVI/2xHDMI (FullHD) (Full-HD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 500Вт, макс. потребление 202Вт, вес нетто/брутто 17/19кг, габариты WxLxH 427x430x88мм, для шкафов глубиной от 600мм. Предустановленное ПО в составе: ПО "Macroscop ST", подключение камер - 41 шт., ПО «Macroscop ST - Резервирование 1 канала с отображением - 41 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | Видеосервер | Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsST(Rc41)-b-41-50000-19"-ID4.SR26 | Видеомакс | шт. | 2 |  |  |
|  | Видеосервер для подключения 20 IP-камер. Серия Standart, исполнение 19'' 2U, салазки в комплекте. Конфигурация ID6, Intel Core i9, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 128GB, HDD в составе изделия - 4 шт., полезный объем 32TB, подключение 2 мониторов (1xVGA/1xDVI/1xHDMI (FullHD) (Full-HD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, макс. потребление 412Вт, вес нетто/брутто 19.1/21.1кг, габариты WxLxH 427x686x88мм, для шкафов глубиной от 800мм. Модификации в составе: Увеличение оперативной памяти до 32ГБ (для ID3-ID6)PRO. Предустановленное ПО в составе: ПО "Macroscop ST", подключение камер - 20 шт., ПО Macroscop Распознавание лиц Macroscop Complete - Модуль Распознавание лиц для 20 камеры - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | Видеосервер | Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsST(CmpFR20chn1)-b-20-32000-19"-ID6.32Gb.RTX4000 | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | ИБП 220 В, 2200 ВА (1980 Вт), линейно-интерактивный, синусоидальная форма выходного напряжения, ЖК-индикатор; U-вх.160...275В (программируется), одна сменная батарея APCRBC141 (360ВАч); SmartSlot, USB; 8 выходов IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание); t-раб.0...40°С, 219х171х439 мм, 24.09 кг. В комплекте кабель USB. | APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V | SRT2200XLI | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | ИБП 220 В, 3000 ВА (2700 Вт), линейно-интерактивный, синусоидальная форма выходного напряжения, ЖК-индикатор; U-вх.160...275В (программируется), одна сменная батарея APCRBC152 (480ВАч); SmartSlot, USB; 8 выходов IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание); t-раб.0...40°С,г абариты WxLxH 432х635х85 мм, 31.3 кг. В комплекте кабель USB. | APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V | SRT3000XLI | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Батарейный блок для ИБП. | APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack | SRT96BP | APC | шт. | 2 |  |  |
|  | Карта управления и мониторинга (10/100BaseT, SmartSlot) | APC Network Management Card 2 | AP9630 | APC | шт. | 2 |  |  |
|  | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 4 мониторов (2xDVI/4xHDMI (FullHD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID3, Intel Core i5, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 128GB. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, макс. потребление 168Вт, вес нетто/брутто 5.2/7.1кг, габариты WxLxH 160х428х410мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | СБ ПЭВМ | VIDEOMAX-URM-4M-ID3 | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | 27" ЖК монитор <Black> (LCD, Wide, 1920x1080,D-Sub, HDMI) | UM.HS0EE.A01 |  | Acer | шт. | 4 |  |  |
|  | ИБП 220 В, 1500 ВА (1000 Вт), линейно-интерактивный, синусоидальная форма выходного напряжения, ЖК-индикатор; U-вх.151...302В (программируется), одна сменная батарея RBC7 (408ВАч); SmartSlot, USB; 8 выходов IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание); t-раб.0...40°С, 219х171х439 мм, 24.09 кг. В комплекте кабели RS-232 и USB. | APC Smart-UPS 1500 ВА | SMT1500I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Телекамера IP 5 Мп купольная; 1/2.5'' КМОП; 2592x1944 - 25 к/с; 2.8-12 мм; 0.025/0.009 лк; WDR 120 дБ; H.264/H265/MJPEG; ИК-фильтр; 2D/3DNR; microSDXC 64 ГБ; Микрофон + Аудиовход, 12 В/PoE, 8 Вт; -10 ...+40°С; 122х96 мм. | LTV CNE-750 48 |  | LTV | шт. | 66 |  |  |
|  | Телекамера IP 2 Мп уличная в цилиндрическом корпусе; 1/3'' КМОП; 1920x1080 - 15 (30) к/с; моторизованный объектив 5-50 мм; 0.05 (день)/0.01 лк (ночь); WDR 120 дБ; H.264/H.264/MJPEG; ИК-фильтр; 2D/3DNR; microSDXC 128 ГБ; Микрофон + Аудиовход, PoE, ONVIF, 13 Вт; -40 ...+50°С; IP66; 109х360 мм. | LTV CNE-620 5G |  | LTV | шт. | 11 |  |  |
|  | Телекамера IP 5 Мп уличная в цилиндрическом корпусе; 1/2.5'' КМОП; 2592x1944 - 25 к/с; 2.8-12 мм; 0.036 (день)/0.009 (ночь) лк; WDR 120 дБ; H.264/H265/MJPEG; ИК-фильтр; ИК-подсветка до 50 м; 2D/3DNR; microSD до 128 ГБ; Микрофонный вход, 12 В/PoE, 9 Вт; -40 ...+60°С; 279.5x100.3x88.9 мм. | LTV CNE-650 58 |  | LTV | шт. | 5 |  |  |
|  | Телекамера IP 2 Мп уличная в цилиндрическом корпусе; 1/2.8'' КМОП; 0.16 лк (день)/0.02 лк (ночь), Forensic WDR до 120 дБ, Н.264/H.265/MJPEG, до 60 к/с, 1920х1080, варифокальный объектив 10-22 мм, электромеханический ИК-фильтр, IK08, IP67, от -30 до +55°С, PoE, microSDXC (до 128 ГБ) | P1435-LE 22MM | 0890-001 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Телекамера IP 2 Мп, 1/2.8'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.02 лк (ночь), Forensic WDR до 120 дБ, Н.264/H.265/MJPEG, до 60 к/с, 1920х1080, варифокальный объектив 3.4-8.9 мм, электромеханический ИК-фильтр, IK10, от 0 до +50°С, PoE, microSDXC (до 128 ГБ) | P3245-V RU | 01591-014 | Axis | шт | 8 |  |  |
|  | Монтажная коробка IP66 для размещения соединительных разъемов IP-камер LTV | LTV-BMW-JB7-E |  | LTV | шт | 16 |  |  |
|  | Сальник |  | FGA26L-19 | AVC Industrial Corp. | шт | 16 |  |  |
|  | Коммутатор POE управляемый L2+; 24хRJ-45 POE портов 10/100/1000 Мбит/с (IEEE 802.3af/ 802.3at); 4xTP/SFP порта 100/1 G; 2 хSFP порта 100/1G; VLAN, QoS, DS/TOS, TCP/UDP logical ports, Best Effort, DiffService, Strict Priority; консольный порт RS-232C; AC 100-240 В; PoE бюджет 370 Вт; MTBF > 100000 часов; 0…+40 °С; 442х385х44 мм. | DAS-6G20GP | 47P3226G | "НСГейт" | шт. | 3 |  |  |
|  | Коммутатор POE управляемый L2+; 16хRJ-45 POE портов 10/100/1000 Мбит/с (IEEE 802.3af/ 802.3at); 2xTP/SFP комбопорта 100/1000; VLAN, IGMP snooping, QoS; консольный порт RS-232C; USB2.0; AC 100-240 В; PoE бюджет 370 Вт; MTBF > 100000 часов; 0…+40 °С; 440х331х44 мм. | DAS-2G16GP | 47P6020G | "НСГейт" | шт. | 3 |  |  |
|  | Коммутатор управляемый L2+; 20хSFP порта 100/1000 Мбит/с; 4xCombo TP/SFP порта 100/1000; VLAN, IGMP snooping, QoS; консольный порт RS-232C; 8K MAC-адресов; AC 100-240 В; 60Вт; 0…+50 °С; 440х172х44 мм. | DAS-24G | 45F2524A | "НСГейт" | шт. | 1 |  |  |
|  | SFP-модуль 10/100/1000Base-T RJ45 100m (-40°C ~ +85°C) Industrial | SFT-C11-I | NT1112-X1-I | "НСГейт" |  | 12 |  |  |
|  | Сервер точного времени. Встроенный приемник: ГЛОНАСС/GPS, 32 канала слежения Опция: только GPS приемник. Сетевой интерфейс: 1 x NTP LAN Ethernet 10/100 Мбит, RJ45; Внутренний генератор: TCXO. Электропитание: ~100-240В Потребляемая мощность: 20 Вт Рабочая температура: 0 ... 50°C Влажность: Максимум. 85% Габариты: 335 x 45 x 240 мм. Стандартный комплект поставки: Сервер точного времени. Антенна ГЛОНАСС/GPS с встроенным грозоразрядником, 50м. антенного кабеля с установленными разъёмами в комплекте. Дополнительные параметры. ЖК-дисплей: LC-дисплей, 2 x 40 точек, с подсветкой. Элементы управления: 8 кнопок для установок основных параметров LED-индикация: 4 двухцветных светодиода LED: Синхронизация / Работа / Сеть / Авария Порт USB: 1x USB: для обновления ПО; бэкап и восстановление конфигурации | Метроном-200 |  | Прайм Тайм | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф напольный 19-дюймовый, 47U, 2277x600х800 мм (ВхШхГ), передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) |  | TTB-4768-AS-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф напольный 19-дюймовый, 18U, 988x600х800 мм (ВхШхГ), передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный) |  | TTB-1868-AS-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль вентиляторный потолочный с 2 вентиляторами для установки в шкафы серий TTC2, TTB и TWB |  | TFAB-T2FR-RAL9004 | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок для шкафов серии TTB, TWB, 65 мм х 293 мм (ШхД), цвет черный (RAL 9004) |  | TCB-TTB-RAL9004 | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko (10A), 250В, кабель питания 3х1.0мм2, длина 2.5 м, с вилкой IEC 320 C14, 482.6x44.4x44.4мм (ДхШхВ) |  | SHE19-6SH-2.5IEC | Hyperline | шт. | 3 |  |  |
|  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6A, Dual IDC |  | PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 2U (размеры кольца: 55 x 89 мм) |  | CM-2U-ML | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, белый |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-WH | Hyperline | шт. | 86 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 2 м, белый |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-WH | Hyperline | шт. | 115 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG) |  | PLUF-8P8C-S-C6-SH | Hyperline | шт. | 16 |  |  |
|  | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC |  | SB2-1-8P8C-C5e-WH | Hyperline | шт. | 87 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Короб ПВХ |  |  | Промрукав | м |  |  |  |
|  | Кабель-канал ПВХ |  |  | Промрукав | м |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з д20 (100м/5500м уп/пал) | 20мм | PR02.0215 | Промрукав | м. |  |  |  |

Примечания: 1) для подключения патч-панели требуется специализированный инструмент HT-KJNE-TOOL (в состав оборудования не включен). 3) Болты и гайки для монтажа 19” оборудования включены в монтажный комплект (поз. 27).