| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,7”; объектив 2,7мм ~ 12мм; F1.4; 0,1 лк (цвет); до 1920х1080, H.264, PoE 802.3af; -30°C ~ +60°C | DH-IPC-HDBW2221RP-VFS |  | Dahua | шт. | 342 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 3,6 мм; F1.4; 0,1 лк (цвет); до 1920х1080, H.264/H.265, PoE 802.3af; -30°C ~ +60°C | DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B |  | Dahua | шт. | 15 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 2,7мм ~ 12мм; F2,0; 0,01 лк; до 2688х1520, H.264, PoE 802.3af; -30°C ~ +60°C | DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6 |  | Dahua | шт. | 42 |  |  |
|  | Исполнение PRO, 19" (3U), Салазки в комплекте, конфигурация ID4, ОЗУ 8GB, Intel Xeon E3-1240v5, LAN 2Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 96TB, RAID6 (N+2), Hot Swap для HDD: Да, Макс. мощность БП 800Вт, Макс. потребление 357Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 35.8/43.0кг, Габариты WxLxH 437x648x132мм, Гарантия 3года, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО Интеллект на 100 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «Интеллект» - Интеграция с ОПС Болид - 1 шт.; ПО «Интеллект Сити» (для передачи видеоданных в ЕЦХД, постоянная лицензия) - 77 шт.; | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(OB1.CityYY77)-b-100-96000-19"-PRO-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Исполнение PRO, 19" (2U), Салазки в комплекте, конфигурация ID3, ОЗУ 8GB, Intel Xeon E3-1240v5, LAN 2Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 56TB, RAID6 (N+2), Hot Swap для HDD: Да, Макс. мощность БП 800Вт, Макс. потребление 308Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 31.4/38.2кг, Габариты WxLxH 483x646x88мм, Гарантия 3года, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО Интеллект на 100 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «Интеллект» - Интеграция с ОПС Болид - 1 шт.; | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(OB1)-b-100-56000-19"-PRO-ID3 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Исполнение PRO, 19" (2U), Салазки в комплекте, конфигурация ID3, ОЗУ 8GB, Intel Xeon E3-1240v5, LAN 2Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 48TB, RAID6 (N+2), Hot Swap для HDD: Да, Макс. мощность БП 800Вт, Макс. потребление 300Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 30.6/37.4кг, Габариты WxLxH 483x646x88мм, Гарантия 3года, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО Интеллект на 100 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «Интеллект» - Интеграция с ОПС Болид - 1 шт. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(OB1)-b-100-48000-19"-PRO-ID3 |  | Видеомакс | шт. | 2 |  |  |
|  | Подключение 4 мониторов, Исполнение Настольное, Конфигурация ID4, ОЗУ 8GB, Intel Core i7-6700, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 120GB, Макс. мощность БП 450Вт, Макс. потребление 149Вт, Вес нетто/брутто 5.7/7.7кг, Габариты WxLxH 180x408x352мм, Гарантия 3 года, USB мышь, клавиатура: в комплекте | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-4M-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 4 |  |  |
|  | Сетевой гигабитный коммутатор | AT-x510-52GTX |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой гигабитный коммутатор | AT- GS950/8 |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | AT-x310-26FP-50 |  | Allied Telesis | шт. | 19 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | SMT1500I | APC | шт. | 4 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V | SMX2200RMHV2U | APC | шт. | 7 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 240В | APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V | SMX3000RMHV2U | APC | шт. | 3 |  |  |
|  | Шкаф 19’’ 800х1000 мм | TTB-4281-AS-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 2 |  |  |
|  | Шкаф 19’’ 600х600 мм | TWB-0966-XX-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 7 |  |  |
|  | Вентиляторная панель | TFAB-T2FR-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 6 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 48 порта | CPPL48WBLY |  | Panduit | шт. | 12 |  |  |
|  | Организатор 19" | CM-1U-ML |  | Hyperline | шт. | 19 |  |  |
|  | Коробка поверхностного монтажа для одного модуля Mini-Com | CBX1AW-A |  | Panduit | шт. | 404 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 5e. | CJ5E88TGAW |  | Panduit | шт. | 808 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 5м | UTPCH5MYL |  | Panduit | шт. | 15 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 3м | UTPCH3MYL |  | Panduit | шт. | 420 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 2м | UTPCH2MYL |  | Panduit | шт. | 404 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | UTPCH1MYL |  | Panduit | шт. | 21 |  |  |
|  | Оптический модуль SFP 1000SX multimode 850 nm до 550 м | AT-SPSX |  | Allied Telesis | шт. | 6 |  |  |
|  | Бокс оптический 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров, со сплайс-кассетой и комплектом для защиты соединений | FO-19BOX-12SC |  | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический MM 50/125, LC-LC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-BK |  | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Пиг-тейл волоконно-оптический | FPT-B9-50-LC/PR-1M-LSZH-OR |  | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Проходной оптический адаптер | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG |  | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Розетка IP44 PA16-044b белая | Этюд |  | Schneider Electric | шт. | 30 |  |  |
|  | Монитор, 31’ | VA32AQ |  | ASUS | шт. | 16 |  |  |
|  | Кронштейн, нагрузка 35 кг. (макс.), для диагоналей 17-37 | Resonans TWH29 |  | Resonans | шт. | 16 |  |  |
|  | Точка доступа WiFi | NanoStation Loco M5 |  | Ubiquiti | шт. | 15 |  |  |
|  | Точка доступа WiFi | NanoStation M5 |  | Ubiquiti | шт. | 15 |  |  |
|  | PoE-инжектор. Мощность PoE - до 19W. Напряжение PoE - 52V. Вых. - RJ45 (PoE). Питание: AC100-240V (0.8A). Размеры: 166 x 88 x 51 мм. | Midspan-1/190A |  | OSNOVO | шт. | 15 |  |  |
|  | Шкаф. 200х300х150мм. серо-зеленый с монтажной платой. без реек | 401R |  | Щитэлектрокомплект | шт. | 15 |  |  |
|  | Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 96000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года | VIDEOMAX-ZIP-96000-3Y |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 56000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года | VIDEOMAX-ZIP-56000-3Y |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 48000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года | VIDEOMAX-ZIP-48000-3Y |  | Видеомакс | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коробка коммутационная 100х100 | Tyco 100х100х50 IP54 |  | TYCO | шт | Минимум 41 для периметра |  |  |
| 2. | (PFC5504LG-E) (305 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC5504LG-KG |  | Panduit | м | 30000 |  |  |
| 3. | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 8 волокон | FO-SST-OUT-50-8-PE-BK |  | Hyperline | м | 550 |  |  |
| 4. | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |