| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 2,8–8 мм; F1,3; гор. угол: 84°–39°, верт. угол: 46°–21°; цвет: 0,11 лк, ч/б: 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -40°C - +50°C | P1365-Е Mk II | 0898-001 | AXIS | шт. | 25 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 2,8–8 мм; F1.2; гор. угол: 100°–34°; цвет: 0,1 лк, ч/б: 0,02 лк; до 1280x960, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -40°C - +50°C | Q1614-E | 0551-001 | AXIS | шт. | 2 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/3”; объектив 2,8 мм; F2,0; гор. угол: 106°, верт. угол: 59°; 0,25 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; 0°C - +45°C | M3045-V | 0804-001 | AXIS | шт. | 49 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2.7”; объектив 3,6 мм; F2,0; гор. угол: 91°; цвет: 0,8 лк, ч/б: 0,16 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +50°C | M3025-VE | 0536-001 | AXIS | шт. | 1 |  |  |
|  | Купольная сетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 3,6 мм; F2,0; гор. угол: 87°, верт. угол: 47°; цвет: 0,2 лк; до 1280x720, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +55°C | P3904-R | 0640-001 | AXIS | шт. | 4 |  |  |
|  | Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID4 (Intel Xeon E3/DDR3 8GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 36 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant)-1; Интеллект подключение IP-камеры-91; ПО "Интеллект" - Удаленное рабочее место (УРМ) - 1; ПО "Интеллект" - Подключение Лучи/Реле (1/1) - 2; ПО "Интеллект" - АВТО-Интеллект (Ураган Slow-2) - 1; ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant) – 1. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(U1.D2.YS21.K1)-b-91-36000-19''-Pro-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 36000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года | VIDEOMAX-ZIP-36000-3Y |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор | AT-GS950/8 |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | AT-8000S/24PoE |  | Allied Telesis | шт. | 3 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | AT-FS970M/48PS |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Инфракрасный прожектор большой дальности (850нм), L=35 м/0,1лк/70м/0,003 лк, угол ИК излучения 30°. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Питание 11В — 27В. Потребление не более 15Вт. Дополнительная подсветка ближней зоны. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении. | ПИК-11 |  | ТИРЭКС | шт. | 8 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный, 24 В, 4,5 А. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Корпус под шкаф 19", высота 2U. Корпус под 2 АКБ 7—17 Ач (внутренние), возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач | СКАТ-2400И7 RACK |  | Бастион | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумулятор 12А/ч, 12В | NP-12-12 |  | Бастион | шт. | 4 |  |  |
|  | Блок питания для сетевого оборудования с использованием технологии PoE для электропитания NanoStation Loco M5. | PoE 24-12W |  | Ubiquiti | шт. | 8 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 48 портов с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4 | CPPL48WBL |  | Panduit | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4 | CPPL24WBL |  | Panduit | шт. | 3 |  |  |
|  | Односторонний организатор 19", 1 RU | CMPHF1 |  | Panduit | шт. | 4 |  |  |
|  | Коробка поверхностного монтажа для одного модуля Mini-Com | CBX1AW-A |  | Panduit | шт. | 81 |  |  |
|  | Коробка коммутационная 110х110х67 мм | ABOX 060 |  | Spelsberg | шт. | 28 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 5e. | CJ5E88TGAW |  | Panduit | шт. | 162 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 6. | CJ688TGRD |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | UTPCH3BUY-Q |  | Panduit | шт. | 162 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 1м | UTPSP1MBUY |  | Panduit | шт. | 6 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 2м | UTPSP2MBUY |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Точка доступа | NanoStation Loco M5 |  | Ubiquiti | шт. | 8 |  |  |
|  | Розетка IP44 PA16-044b белая | Этюд |  | Schneider Electric | шт. | 4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (PFC5504LG-E) (305 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC5504LG-KG |  | Panduit | м | 5800 |  |  |
| 2. | (PFC6004LG-ED) (500 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, с разделителем, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC6004LG-KD |  | Panduit | м | 100 |  |  |
| 3. | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ТУ |  | Россия | м | 500 |  |  |
| 4. | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом | 20мм |  | DKS | м | 3000 |  |  |
| 5. | Держатель для труб dy=20 мм | К-К-20 |  | DKS | шт. | 1700 |  |  |
| 6. | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |