| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы IP видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровой видеосервер. Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID4 (Intel Xeon E3/DDR3 8GB/nVidia 1GB/без DVD). ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 24 ТБ. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant)-1; Интеллект подключение IP-камеры-33; ПО "Интеллект" - Служба пропускного режима - 1; ПО "Интеллект" - Фотоидентификация – 1, СКУД-интеграция с "Рубеж-08". | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SPR1.FTD1)-b-33-16000-19''-Pro-ID4 (Интеграция с "Рубеж-08") |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |  |
|  | Удалённое рабочее место мониторинга. Корпус Minitower. Конфигурация: ID2 (Intel Core i3/DDR3 8GB/SSD 128GB/nVidia 1GB/без DVD). ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (VGA/DVI/HDMI): 4. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Удаленное рабочее место (УРМ) (не требуется при наличии ПО Ядро системы) – 1. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-4M-ID2 |  | ООО «Видеомакс» | шт | 1 |  |  |
|  | Удалённое рабочее место администратора. Корпус Minitower. Конфигурация: ID2 (Intel Core i3/DDR3 8GB/SSD 128GB/nVidia 1GB/без DVD). ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (VGA/DVI/HDMI): 2. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: ПО "Интеллект" - Ядро системы (Guardant) – 1. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(K1)-2M-ID2 |  | ООО «Видеомакс» | шт | 1 |  |  |
|  | Удалённое рабочее место мониторинга для СКУД. Корпус Minitower. Конфигурация: ID1 (Intel Celeron/DDR3 8GB/SSD 128GB/nVidia 1GB/без DVD). ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (VGA/DVI/HDMI): 1. Гарантийный период для изделия – 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-1M-ID1 |  | ООО «Видеомакс» | шт | 1 |  |  |
|  | Купольная cетевая видеокамера в термокожухе, 1/2.8" CMOS, 0,01 лк, до 1920х1080, H.264/MJPEG, 90°, объектив 2.8 мм, F2.0, ик-прожектор до 30 м, 12VDC, РоЕ (802.3af), -40°C – +60°C | 2CD2122FWD-IS |  | HikVision | шт. | 31 |  |  |
|  | Основной блок, разрешение 1920х1080, H.264/MJPEG, РоЕ 802.3af/802.3at | AXIS F41 |  | Axis | шт. | 2 |  |  |
|  | Оптический блок, 1/4” CMOS, разрешение 1280 x 720, объектив 2,1 мм, F2,2, цвет 0,4 лк, 102°, -20°C – +50°C | AXIS F1004 |  | Axis | шт. | 2 |  |  |
|  | 24х портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE, дебет PoE 180Вт | Cisco SF220-24P |  | Cisco | шт. | 2 |  |  |
|  | 20-портовый управляемый коммутатор | Cisco SG300-20 |  | Cisco | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 48 портов с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4 | CPPL48WBL |  | Panduit | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-панель на 12 портов в комплекте с кронштейном, монтируемым на стену. | CWPP12WBL |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Односторонний организатор 19", 1 RU | CMPHF1 |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Коробка поверхностного монтажа для одного модуля Mini-Com | CBX1AW-A |  | Panduit | шт. | 36 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 5e. | CJ5E88TGAW |  | Panduit | шт. | 66 |  |  |
|  | Модуль Mini-Com. 8-позиционный, 8-проводной универсальный модуль категории 6. | CJ688TGRD |  | Panduit | шт. | 8 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | UTPCH3BUY-Q |  | Panduit | шт. | 66 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 1м | UTPSP1MBUY |  | Panduit | шт. | 6 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 2м | UTPSP2MBUY |  | Panduit | шт. | 4 |  |  |
|  | Монитор, 24’’, 16:9, 250кд/м2, 1000:1, 2 мс | AOC E2460PHU |  | AOC | шт | 7 |  |  |
|  | Крепление с кабельным зажимом для монтажа основного блока AXIS F41 | AXIS F8001 |  | Axis | шт. | 2 |  |  |
|  | Утапливаемое крепление для оптического блока AXIS F1004 | AXIS F8224 |  | Axis | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (PFC5504LG-E) (305 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC5504LG-KG |  | Panduit | м | 925 |  |  |
|  | (PFC6004LG-ED) (500 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, с разделителем, PVC, -20°C - +60°C, светло-серый | PFC6004LG-KD |  | Panduit | м | 130 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ТУ |  | Россия | м. | 200 |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 16мм |  | ДКС | м. | 1500 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект ЗИП. Для сервера с размером дискового пространства: 16000 GB; Размеры упаковки ШхГхВ: 480х163х163; Расчётный срок потребности в ЗИП: 3 года | VIDEOMAX-ZIP-16000-3Y |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |  |
|  | Основной блок, разрешение 1920х1080, H.264/MJPEG, РоЕ 802.3af/802.3at | AXIS F41 |  | Axis | шт. | 1 |  |  |
|  | Оптический блок, 1/4” CMOS, разрешение 1280 x 720, объектив 2,1 мм, F2,2, цвет 0,4 лк, 102°, -20°C – +50°C | AXIS F1004 |  | Axis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевая видеокамера в термокожухе, 1/2.8" CMOS, 0,01 лк, до 1920х1080, H.264/MJPEG, 90°°, объектив 2.8 мм, F2.0, ик-прожектор до 30 м, 12VDC, РоЕ (802.3af), -40°C – +60°C | 2CD2122FWD-IS |  | HikVision | шт. | 4 |  |  |