Дополнение к «Техническому заданию на проектирование системы охранной телевизионной объекта «Ледовая арена».

«Задание на электропитание СОТ объекта «Ледовая арена».

Техническая характеристика электроприемников аппаратуры системы охранной телевизионной.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного, в помещении «серверная»

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 230В SRT3000XLI | 2700 Вт |

Электропитание подвести к источнику бесперебойного питания SRT3000XLI (1 шт.), установленным в шкафу– установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 2700 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного, в помещение Пост1:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 230В APC SC450RMI1U | 450 Вт |
| Источник бесперебойного питания, 230В APC SRT1500XLI | 1500 Вт |

Электропитание подвести:

- к источнику бесперебойного питания SC450RMI1U, установленным в шкафу Пост1 - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

- к источнику бесперебойного питания S APC SRT1500XLI, установленным на рабочем месте - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

Приемник 1.

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 1500 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Приемник 2.

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 450 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного, на медиакубе:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания SKAT-V.24DC-18 исп.5000 | 790Вт |

Электропитание подвести к источнику бесперебойного питания SKAT-V.24DC-18 исп.5000 установленному на медиакубе - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 790 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Максимальная потребляемая мощность оборудования, установленного, в помещение Пост2:

| Оборудование | Потребление |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания, 230В APC SMС1000I | 1000 Вт |

Электропитание подвести к источнику бесперебойного питания APC SMC1000I, установленным на рабочем месте - установить 1 розетку с заземляющим контактом.

Техническая характеристика электроприемников:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) общая потребляемая мощность по рабочему вводу – не более 1000 Вт.

3) отклонения напряжения от -10% до +10%.