| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер промышленного наблюдения. Исполнение PRO, 19" (2U), Салазки в комплекте, конфигурация ID3, ОЗУ 16GB, Intel Xeon E3, 2xLAN1Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 40TB, RAID6 (N+2) в корзинах Hot Swap, IPMI 2.0,, Макс.мощность БП 800Вт, Макс. потребление 302Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 31.5/38.1 кг, Габариты WxLxH 430x560x88мм, Гарантия 3года, Модификации: Организация RAID1 для ОС, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО XProtect Expert на 12 кам. в комплекте. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | VIDEOMAX-IP-MlsXprt(B)-b-12-40000-19"-PRO-ID3.R1 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Резервный сервер. Исполнение PRO, 19" (2U), Салазки в комплекте, конфигурация ID3, ОЗУ 16GB, Intel Xeon E3, 2xLAN1Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 40TB, RAID6 (N+2) в корзинах Hot Swap, IPMI 2.0,, Макс.мощность БП 800Вт, Макс. потребление 302Вт, Redundant 1+1, Вес нетто/брутто 31.5/38.1 кг, Габариты WxLxH 430x560x88мм, Гарантия 3года, Модификации: Организация RAID1 для ОС, USB мышь и клавиатура: в комплекте. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | VIDEOMAX-IP-b-40000-19"-PRO-ID3.R1 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Удаленное рабочее место на 12 мониторов. Подключение 12 мониторов (видеоинтерфейсы DVI, HDMI (Full-HD)), Исполнение Настольное, Конфигурация ID5, ОЗУ 16GB, Intel Core i7, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 120GB, Макс.мощность БП 550Вт, Макс. потребление 289Вт, Вес нетто/брутто 7.1/9.6кг, Габариты WxLxH 160х428х410мм, Гарантия 3 года, USB мышь, клавиатура: в комплекте, Модификации: Организация RAID1 для ОС, Дополнительный сетевой интерфейс (+1 Gb LAN / +600Mbit/s) для серии Standart ID3-ID6. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-MlsXprt-12M-ID5.R1.N1S6 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Удаленное рабочее место на два монитора. Подключение 2 мониторов (видеоинтерфейсы DVI, HDMI (Full-HD)), Исполнение Настольное, Конфигурация ID4, ОЗУ 16GB, Intel Core i7, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 120GB, Макс.мощность БП 450Вт, Макс. потребление 220Вт, Вес нетто/брутто 3.8/5.8кг, Габариты WxLxH 180x408x352мм, Гарантия 3 года, USB мышь, клавиатура: в комплекте, Модификации: Организация RAID1 для ОС, Дополнительный сетевой интерфейс (+1 Gb LAN / +600Mbit/s) для серии Standart ID3-ID6. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-MlsXprt-2M-ID4.R1.N1S6 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | ЖК монитор (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI) |  | K242HL bid | Acer | шт. | 13 |  |  |
|  | Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм) |  | FO-FFSPS-40 | Hyperline | шт. | 16 |  |  |
|  | Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), LC, 1 м, LSZH |  | FPT-B9-50-LC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-50-LC-PC-1M) | Hyperline | шт. | 16 |  |  |
|  | Проходной адаптер LC/PC-LC/PC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки |  | FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 2 кВА с возможностью масштабирования до 6 кВА с резервированием по схеме N+1, 220–240 В | APC Symmetra RM 2 kVA | SYH2K6RMI | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторный модуль для APC Symmetra RM, 2–6 кВА |  | SYBT2 | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Силовой модуль (2 кВА) для APC Symmetra стоечного исполнения, 2–6 кВА |  | SYPM2KU | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 750 ВА, 230 В | APC Smart-UPS 750VA | SMT750I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 1000 ВА с ЖК-индикатором, 230 В | APC Smart-UPS 1000 VA | SMT1000I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой агрегируемый отказоустойчивый коммутатор 10/100/1000BASE-T ports x 24 , SFP/SFP+ slots x 2. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel), без блоков питания | AT-x510DP-28GTX | 990-003841-00 | Allied Telesis |  | 2 |  |  |
|  | Блок питания для коммутаторов Allied Telesis, резервируемый, с «горячей» заменой, 150 Вт. | AT-PWR100R-50 | 990-004828-50 | Allied Telesis | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабель соединительный для агрегации коммутаторов Allied Telesis серии AT-x930, 1м, с разъемами SFP+ | AT-SP10TW1 | 990-003258-00 | Allied Telesis | шт. | 2 |  |  |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с, до 550 м, 1.25Gb/s, MMF, 2xLC, 0°С - +50°С | AT-SPSX |  | Allied Telesis | шт | 4 |  |  |
|  | Advanced L3 Premium License for x510 Series including: RIP, OSPF, PIMv4-SM, DM and SSM, EPSR master, VLAN double tagging (Q-in-Q), RIPng, OSPFv3, MLDv1 and v2, PIMv6-SM,UDLD | AT-FL-x510-01 | 980-000229 | Allied Telesis | шт. | 2 |  |  |
|  | Сетевая уличная поворотная управляемая камера, нержавеющая сталь, f=4,44-142,6 мм, F1.6-4.41, Автофокус, 62,8°–2,23, Цвет: 0.3 лк, F1.4, Ч/Б: 0.03 лк 2 MP/HDTV 1080p, макс. 75 Вт, Zipstream | AXIS Q6055-S Mk II 50HZ | 0944-001 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Настенное крепление для камер Q6055-S Mk II | AXIS T91K61 | 5901-401 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Крепление для монтажа на столбе | AXIS T91F67 | 5506-691 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Шкаф уличный коммуникационный для камер AXIS Q6055-S | T98A15-VE | 5900-151 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Источник питания для камер Axis | AXIS T8008 PS24 | 5801-701 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Набор электромонтажный для шкафов Axis | AXIS Electrical Safety kit B 230 V AC | 5503-531 | Axis | шт | 12 |  |  |
|  | Монтажный комплект для крепления шкафов Axis на столбе | AXIS T95A67 Pole Bracket | 5010-671 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Замок для шкафов Axis | AXIS Cabinet Lock A | 5505-651 | Axis | шт. | 12 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG) |  | PLUF-8P8C-S-C6-SH | Hyperline | шт. | 24 |  |  |
|  | Шкаф электрический, серия SWN, 1000х800х300 (ВхШхГ), c монтажной панелью (аналог SMN1-49), IP65, цвет серый (RAL 7035) (SWN-2285-1-3-20) |  | WZ-2285-01-20-011 | ZPAS | шт. | 6 |  |  |
|  | Комплект для монтажа шкафов SWN на стену (компл. из 4 шт) (2285-14-2) |  | WZ-2285-14-00-000 | ZPAS | шт. | 6 |  |  |
|  | Комплект заземления для SWN (2285-13-2) |  | WZ-2285-13-00-000 | ZPAS | шт. | 6 |  |  |
|  | Термостат нормально-разомкнутый, рабочее напряжение 230В, диапазон настройки от 0 до +60 °C | KTO 011 | 01141.0-00 | STEGO | шт. | 6 |  |  |
|  | Обогреватель на DIN-рейку клеммный 100Вт 230В IP20 | PROxima | heater-click-100-20 | EKF | шт. | 6 |  |  |
|  | Термостат нормально-замкнутый, рабочее напряжение 230В, диапазон настройки от 0 до +60 °C | KTS 011 | 01140.0-00 | STEGO | шт. | 6 |  |  |
|  | Термостат с переключающим контактом, рабочее напряжение 230В, диапазон настройки от -20 до +35 °C | FZK 011 | 01170.0-02 | STEGO | шт. | 6 |  |  |
|  | Вентилятор с фильтром (204X204 мм) для шкафа SZE2 | LV 300 | M1S-00-0010 | ZPAS | шт. | 6 |  |  |
|  | Вентиляционная решетка (204x204 мм) | GV 300 | M1S-03-0010 | ZPAS | шт. | 6 |  |  |
|  | Автоматический выключатель, серия DX3, 6A, 1-полюсный+нейтраль |  | 4 072 04 | Legrand | шт. | 12 |  |  |
|  | Дифференциальный автоматический выключатель, серия DX3, 10A, 30mA, 1-полюсный+нейтраль |  | 4 110 00 | Legrand | шт. | 6 |  |  |
|  | Клемма 4x4мм серая |  | 2004-1401 | WAGO | шт. | 54 |  |  |
|  | Боковая крышка-разделитель для клемм, серый |  | 2004-1491 | WAGO | шт. | 60 |  |  |
|  | Соединительная перемычка |  | 2004-402 | WAGO | шт. | 6 |  |  |
|  | Сетевой управляемый коммутатор в промышленном исполнении с расширенным диапазоном температур, 8 x 10/100/1000BASE-T, 4 x SFP slot, двойной вход питания, без блоков питания | AT-IE-300-12GP-80 |  | Allied Telesis | шт. | 12 |  |  |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с, до 550 м, 1.25Gb/s, MMF, 2xLC, -40°С - +85°С | AT-SPSX/I |  | Allied Telesis | шт. | 24 |  |  |
|  | Блок питания для DIN-рейки 220В, 76.8Вт, 48В, 1.6А | SDR-75-24 |  | Mean well | шт. | 12 |  |  |
|  | Сетевой неуправляемый коммутатор в промышленном исполнении с расширенным диапазоном температур, 5 x 10/100BASE-T, двойной вход питания, без блоков питания | EDS-205A-T |  | MOXA | шт. | 6 |  |  |
|  | Блок питания для DIN-рейки 220В, 10Вт, 24В, 0.42А | MDR-10-24 |  | Mean well | шт. | 12 |  |  |
|  | ИБП для монтажа на щите с высокотемпературным аккумулятором 500 ВА 230 Вт | SUA500PDRI-H |  | APC | шт. | 12 |  |  |
|  | Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 2 | AP9630 |  | APC | шт. | 12 |  |  |
|  | Крепление на DIN-рейку для модулей Keystone Jack, без боковых крышек |  | FP-IE-DIN-KJ-1-GY | Hyperline | шт. | 18 |  |  |
|  | Крепление на DIN-рейку для модулей Keystone Jack, с боковыми крышками |  | FP-IE-DIN-KJ-1A-GY | Hyperline | шт. | 6 |  |  |
|  | Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый |  | KJNE-8P8C-C6-90-WH | Hyperline | шт. | 24 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, Cat.6, LSZH, 0.5 м, жёлтый |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-0.5M-LSZH-YL | Hyperline | шт. | 24 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 0.5 м, зелёный |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GN | Hyperline | шт. | 36 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, зелёный |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GN | Hyperline | шт. | 36 |  |  |
|  | Модульный оптический бокс с креплением на DIN-рейку, 12 x LC duplex, OM1, пигтейлы в комплекте |  | MIPP/BD/1L1P/1L1P | Belden | шт. | 6 |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, LC-LC, duplex, LSZH, 1 м, черный |  | FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-BK | Hyperline | шт. | 28 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-WH | Hyperline | шт. | 9 |  |  |
|  | Сетевой фильтр 1.8м (6 розеток, вход IEC320-C14) | BK-112 | <689474> | Ippon | шт. | 2 |  |  |
|  | Готовое к монтажу оптимизированное комбинированное УЗИП для однофазных систем TT и TN с номинальным напряжением 230 В (схема подключения "1+1"). |  | DSH TT 2P 255 (941 110) | DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG | шт. | 6 |  |  |
|  | Универсальное УЗИП для промышленного Ethernet (согласно IEEE 802.3 до PoE++ / 4PPoE) и других близких интерфейсов в структурированных кабельных сетях в соответствии с классом Е до 250 МГц. Защита всех пар с мощными газовыми разрядниками и адаптированной фильтрующей матрицей на пару. Полностью экранированное исполнение с разъемами, для монтажа на DIN-рейку (до 1 Гбит Ethernet). |  | DPA M CLD RJ45B 48 (929 126) | DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG | шт. | 24 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°С - +70°С, черный |  | FO-SRA-OUT-50-4-PE-BK | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Дин-рейка перфорированная, оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией (цена за 1 метр) | DKC OMEGA 3F | 02140 | DKC | м. | 4 |  |  |
|  | ШВВП 2х0,75 (200 м) Кабель (белый) с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В (ТПД Паритет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВС 3x2.5 кв.мм (100м) Провод со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быстросъемный зажим для крепления на монтажных платах |  | 05 252 | ABB | уп |  |  |  |
|  | Утеплитель самоклеящийся на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой. | ПЕНОФОЛ 2000, Тип С |  | ЗАО «Завод ЛИТ» |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем, LSZH, нг(С)-HF |  | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 40х60 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 20х20 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Труба стальная ВГП | Ду50 |  |  | м |  |  |  |
|  | Монтажные материалы для соединения и крепления стальной трубы (подвесы, отводы 90гр, соединения резьбовые и т.д.) |  |  |  | к |  |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 25мм |  | ДКС | м. |  |  |  |
|  | Держатель для труб dy=25 мм | К-К-25 |  | ДКС | уп. |  |  |  |
|  | Хомут затяжной 2,5х200 бесцветный (в упак. 100 шт.) |  |  | Экопласт | уп. |  |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт. |  |  |  |

Примечания: 1) Монитор, клавиатура и мышь к удаленному рабочему месту предоставляются Заказчиком. Максимально допустимая потребляемая мощность монитора 50 Вт. 2) для подключения патч-панели требуется специализированный инструмент HT-KJNE-TOOL (в состав оборудования не включен). 3) Болты и гайки для монтажа 19” оборудования включены в монтажный комплект (поз. 27).