| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер охранного наблюдения для подключения до 37 IP-камер Тип линейки Standart, исполнение 19'' 3U, салазки в комплекте. Конфигурация ID4, ОЗУ 16GB, Intel Core i7, 2xLAN1Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 120GB, HDD(полезный объем) 10TB, Макс.мощность БП 450Вт, Макс. потребление 208Вт, Вес нетто/брутто 16.4/18.4кг, Габариты WxLxH 483x533x133мм, Гарантия 3года, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО Интеллект на 37 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «Интеллект» - Интеграция с ИОП Тополь - 1 шт.; ПО "Интеллект" - Распознавание номеров ТС VIT (Slow-2) (VIT, система защиты Sentinel HL Pro) - 1 шт.. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(TOP1.VS2ch1)-b-37-10000-19"-ID4 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Видеосервер распознавания номеров вагонов. Тип линейки Standart, Исполнение 19'', Салазки в комплекте, конфигурация ID8, ОЗУ 16GB, Intel Xeon E5 x 2, 2xLAN1Gbit/s, Windows 10 Ent Embedded High End, SSD для ОС 120GB, HDD(полезный объем) 2TB, Макс.мощность БП 700Вт, Макс. потребление 394Вт, Вес нетто/брутто 17/18.9кг, Габариты WxLxH 483x533x133мм, Гарантия 3года, USB мышь и клавиатура: в комплекте, Базовое ПО Интеллект на 2 кам. в комплекте, дополнительное ПО: ПО «Интеллект» - Распознавание номеров вагонов (базовый канал) 1 шт.; Распознавание номеров грузовых вагонов (вспомогательный канал) 1 шт.). Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | VIDEOMAX-IP-Int-b-2-2000-19''-ID8(Программное обеспечение "Интеллект" - Распознавание номеров вагонов (базовый канал) 1 шт.; Распознавание номеров грузовых вагонов (вспомогательный канал) 1 шт.) |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Удаленное рабочее место на два монитора. Подключение 2 мониторов (видеоинтерфейсы HDMI (Full-HD)), Исполнение Настольное, Конфигурация ID3, ОЗУ 8GB, Intel Core i5, Windows 10 Ent Embedded Value, SSD для ОС 120GB, Макс.мощность БП 450Вт, Макс. потребление 212Вт, Вес нетто/брутто 3.8/5.8кг, Габариты WxLxH 180x408x352мм, Гарантия 3 года, USB мышь, клавиатура: в комплекте, Дополнительный софт ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID3 |  | Видеомакс | шт. | 4 |  |  |
|  | ЖК монитор (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI) |  | K242HL bid | Acer | шт. | 4 |  |  |
|  | Напольный 19” шкаф TTB |  | TTB-3261-DD-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль вентиляторный потолочный с 2 вентиляторами для установки в шкафы серий TTC2, TTB и TWB |  | TFAB-T2FR-RAL9004 | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок для шкафов серии TTB, TWB, 65 мм х 293 мм (ШхД), цвет черный (RAL 9004) |  | TCB-TTB-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный |  | FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм) |  | FO-FFSPS-40 | Hyperline | шт. | 96 |  |  |
|  | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH |  | FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-SC-UPC-1M) | Hyperline | шт. | 96 |  |  |
|  | Проходной адаптер SC/UPC-SC/UPC, SM, simplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки |  | FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL | Hyperline | шт. | 8 |  |  |
|  | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH |  | FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-панель 19", 16 портов RJ–45, категория 6 |  | PP2-19-16-8P8C-C6-110 | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U (размеры кольца: 55 x 44,5 мм) |  | CM-1U-ML | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 650ВА, 230 В | APC Back-UPS 650VA | BK650EI | APC | шт. | 4 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания UPS 1000 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В | APC Smart-UPS 1000 VA | SMT1000RMI2U | APC | шт. | 2 |  |  |
|  | Сетевой управляемый 12-портовый коммутатор для подключения уличных коммутаторов TFortis PSW по оптике | SWU-16 |  | TFortis | шт. | 1 |  |  |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с, WDM, до 3км, 1.25Gb/s, SMF, 1xSC | TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 |  | TFortis | шт. | 13 |  |  |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с, WDM, до 3км, 1.25Gb/s, SMF, 1xSC | TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 |  | TFortis | шт. | 13 |  |  |
|  | Сетевая уличная камера, варифокал 2,8–8 мм, 84°–39°, F1.3 Цвет: 0.11 лк, Ч/Б: 0.01 лк, 2 MP/HDTV 1080p Power over Ethernet (PoE) макс 12,95 Вт, Zipstream, -40°С - +50°С | Axis P1365-E Mk II | 0898-001 | Axis | шт | 39 |  |  |
|  | Уличный 6-портовый гигабитный управляемый коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания | PSW-2G4F-UPS |  | TFortis | шт. | 11 |  |  |
|  | Шкаф металлический уличный с оптической кассетой; 600х600х250 мм; Металл 1.5 мм; Замок. Din-рейка, монтажная панель. Без подогрева. | TFortis CrossBox-3 |  | TFortis | шт. | 11 |  |  |
|  | Крепление на DIN-рейку для модулей Keystone Jack, без боковых крышек |  | FP-IE-DIN-KJ-1-GY | Hyperline | шт. | 31 |  |  |
|  | Крепление на DIN-рейку для модулей Keystone Jack, с боковыми крышками |  | FP-IE-DIN-KJ-1A-GY | Hyperline | шт. | 11 |  |  |
|  | Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 4мм2, 24A |  | 2002-1201 | Wago | шт. | 22 |  |  |
|  | Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый |  | KJNE-8P8C-C6-90-WH | Hyperline | шт. | 42 |  |  |
|  | Готовое к монтажу оптимизированное комбинированное УЗИП для однофазных систем TT и TN с номинальным напряжением 230 В (схема подключения "1+1"). |  | DSH TT 2P 255 (941 110) | DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG | шт. | 11 |  |  |
|  | Универсальное УЗИП для промышленного Ethernet (согласно IEEE 802.3 до PoE++ / 4PPoE) и других близких интерфейсов в структурированных кабельных сетях в соответствии с классом Е до 250 МГц. Защита всех пар с мощными газовыми разрядниками и адаптированной фильтрующей матрицей на пару. Полностью экранированное исполнение с разъемами, для монтажа на DIN-рейку (до 1 Гбит Ethernet). |  | DPA M CLD RJ45B 48 (929 126) | DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG | шт. | 42 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG) |  | PLUF-8P8C-S-C6-SH | Hyperline | шт. | 42 |  |  |
|  | Автоматический выключатель, серия DX3, 6A, 1-полюсный+нейтраль |  | 4 072 04 | Legrand | шт. | 11 |  |  |
|  | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC |  | SB2-1-8P8C-C5e-WH | Hyperline | шт. | 43 |  |  |
|  | Коробка коммутационная пластиковая с сальниками 100х100х50мм | 67050 | 67050 | Тусо | шт. | 39 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 0,5 м, белый |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0,5M-LSZH-WH | Hyperline | шт. | 42 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, белый |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-WH | Hyperline | шт. | 46 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем |  | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-WH | Hyperline | шт. | 43 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 4 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, для внешней прокладки, PE, -50°С - +70°С, черный |  | FO-SRA-OUT-9-4-PE-BK | Hyperline | м. |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 40х60 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Короб ПВХ | 20х20 |  | Экопласт | м |  |  |  |
|  | Труба стальная ВГП | Ду50 |  |  | м |  |  |  |
|  | Монтажные материалы для соединения и крепления стальной трубы (подвесы, отводы 90гр, соединения резьбовые и т.д.) |  |  |  | к |  |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 25мм |  | ДКС | м. |  |  |  |
|  | Держатель для труб dy=25 мм | К-К-25 |  | ДКС | уп. |  |  |  |
|  | Хомут затяжной 2,5х200 бесцветный (в упак. 100 шт.) |  |  | Экопласт | уп. |  |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт. |  |  |  |

Примечания: 1) Монитор, клавиатура и мышь к удаленному рабочему месту предоставляются Заказчиком. Максимально допустимая потребляемая мощность монитора 50 Вт. 2) для подключения патч-панели требуется специализированный инструмент HT-KJNE-TOOL (в состав оборудования не включен). 3) Болты и гайки для монтажа 19” оборудования включены в монтажный комплект (поз. 27).