| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел: Камеры видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м. Построена на матрице 1/3" Progressive Scan CMOS с разрешением 2688x1520 при скорости потока 20к/с, 1920x1080 при скорости потока 25к/с. Объектив 4мм (6мм, 12мм - опционально); Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.01лк F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток. Функции WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet. Питание DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс. Рабочая температура -40 C...+60 C. Степень защиты IP67; вес 1.2 кг | DS-2CD2T42WD-I5 | 0898-001 | Hikvision | шт. | 12 |  |  |
|  | 2Мп уличная скоростная поворотная IP-видеокамера в металлическом корпусе (IP66, IK10) с 30-кратным оптическим увеличением и встроенным подавителем напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. Камера построена на базе матрицы 1/2.8" Progressive Scan CMOS с механическим ИК-фильтром и объективом с фокусным расстоянием 4.3-129мм. Трансляция осуществляется тройным потоком со скоростью 25к/с в разрешении 1920х1080Р. Модель DS-2DE5230W-AE поддерживает форматы сжатия H.265/ H.264/ MJPEG/ H.265+/ H.264+, оснащена интерфейсами RJ-45, тревожными 2 входами и 1 выходом, по одному аудио входу и выходу, слотом для карты памяти до 128 Гб. Питание AC24В/PoE+(802.3at, class4), максимальная потребляемая мощность 18Вт. Диапазон рабочих температур от -40° до +65°C. | DS-2DE5230W-AE | 0551-001 | Hikvision | шт. | 2 |  |  |
|  | 4 Мп уличная вандалозащищенная; 1/3" Progressive Scan CMOS; 2688х1520 - 20 (25) к/с; 4 (2.8/6) мм; ИК подсветка 10 м; H.264/MPEG-4 ,H.264+; WDR 120дБ; ICR, BLC, 3D DNR; Видеоаналитика; SD/SDHC/SDXC 128 Гб, Тревожный вх/вых; Микрофон/аудиовыход; IP67; IK08; 12 DC/РоЕ, 5 Вт; -40... +60°С; 100х97х53 мм. Подходящий кронштейн DS-1272ZJ-120. | DS-2CD2542FWD-IS | 0804-001 | Hikvision | шт. | 15 |  |  |
|  | Монтажная коробка для уличных камер камер | DS-1280ZJ-S |  | Hikvision | шт. | 15 |  |  |
|  | Кронштейн на стену/столб для PTZ камер | DS-1602ZJ-box-pole |  | Hikvision | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажная коробка для внутренних камер. | Infinity IBX-MBD |  | Infinity | шт. | 12 |  |  |
|  | Кабельный ввод | zeta30171 |  | zeta | шт. | 15 |  |  |
|  | Кабельный ввод | ## FGA26S-14B |  | AVC | шт. | 14 |  |  |
|  | RJ-45 кат. 6а, полевая заделка | PLUF-8P8C-S-C6A-SH |  | Hyperline | шт. | 14 |  |  |
|  | Раздел: Беспроводное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubiquiti POE-24-12W — блок питания для беспроводных точек доступа и других устройств производителя Ubiquiti Networks которые питаются по технологии Power over Ethernet — витая пара. Блок питания подойдет для любого беспроводного устройства UBNT, которое поддерживает данную разработку. Блок питания имеет защиту от электростатических разрядов, заземление. | POE-24-12W | 0536-001 | Ubiquiti | шт. | 6 |  |  |
|  | Ubiquiti NanoStation Loco M5 — мощная точка доступа работающая на частоте 5 ГГц и способная поддерживать беспроводные мосты на расстояние 5 километров и более. Устройство может быть использовано в качестве ретранслятора, моста или производительной точки доступа. В компактном корпусе Loco M5 удалось разместить передатчик 400 мВт и панельную антенну с углом диаграммы направленности, равным 45°. Настраивается точка доступа Ubiquiti Loco M5 непосредственно через ПО, предлагаемое самим разработчиком. | Ubiquiti NanoStation Loco M5 | 0640-001 | Ubiquiti | шт. | 3 |  | В шахте |
|  | Внешняя точка доступа NanoStation M5 представляет собой эффективное решение для построения 5 ГГц соединений малой и средней дальности. Встроенный радиомодуль имеет выходную мощность, равную 27 dBm, а антенный комплекс обеспечивает усиление сигнала в 16 dBi, что в сумме позволяет создавать стабильные линки дальностью до 10 км. При этом стоит упомянуть, что главный лепесток диаграммы направленности составляет всего 43 градуса — этот факт необходимо учитывать при построении сетей типа PtMP. | NanoStation M5 |  | Ubiquiti | шт. | 3 |  | В лифте |
|  | Раздел: Активное сетевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт) | DGS-1026MP |  | D-Link | шт. | 2 |  | Коммутатор доступа |
|  | Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP | DGS-1210-10/ME |  | D-Link | шт. | 1 |  | Коммутатор ядра сети |
|  | Firewall, VPN, 2xWAN, 4xLAN 10/100/1000Base-TX, 1xUSB 2.0 | D-link DSR-500/B1A |  | D-Link | шт. | 1 |  | шлюз |
|  | Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ | DGS-3130-30TS |  | D-Link | шт. | 1 |  | Маршрутизатор |
|  | Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 90 Вт) | DES-1100-10P |  | D-LINK | шт. | 1 |  | Коммутатор доступа на КПП |
|  | Раздел: Пассивное сетевое оборудование медная среда передачи данных(UTP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-ти парный 110 блок на подставке | 110C-WL-50P |  | Hiperline | шт. | 4 |  | Кросс в электрошкаф переход улица-помещение |
|  | Патч-панель 19", 2U, 32 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC | PP2-19-32-8P8C-C5e-110D |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | Hyperline PP2-19-16-8P8C-C5e-110D 19" 1U 16 RJ-45 5e |  | Hyperline | шт. | 1 |  |  |
|  | 5-и парный 110 модуль, категория 5e | 110C-M-5P |  | Hyperline | шт. | 50 |  |  |
|  | Патч корд медный | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-BK |  | Hyperline |  | 60 |  |  |
|  | Раздел: Стационарное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер для подключения 29 IP-камер. Тип линейки PRO, исполнение 19'' 2U, до 12xHDD Hot Swap, салазки в комплекте. Конфигурация ID3, Intel Xeon E3, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 40TB (7xHDD) в RAID 6, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1xVGA/1xDVI/1xHDMI (FullHD) (Full-HD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, Redundant 1+1, макс. потребление 302Вт, вес нетто/брутто 33.5/40.1кг, габариты WxLxH 430x560x88мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект на 29 кам., ПО «Интеллект» - Подключение поворотного устройства (PTZ) - 1 шт.; ПО «Интеллект Сити» - (для передачи видеоданных в ЕЦХД, без ограничения срока действия) - 2 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(T1.CityYY2)-b-29-40000-19"-PRO-ID3 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП | VIDEOMAX-ZIP-40000-3Y |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 4 мониторов (2xDVI/4xHDMI (Full-HD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID3, Intel Core i5, ОЗУ 8GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, макс. потребление 196Вт, вес нетто/брутто 5.2/7.1кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Предустановленное ПО в составе: ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-4M-ID3 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (HDMI (Full-HD)). Исполнение Компактное. Конфигурация ID2, Intel Core i3, ОЗУ 8GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 85Вт, макс. потребление 60Вт, вес нетто/брутто 3.5/5.5кг, габариты WxLxH 63x220x197мм. Предустановленное ПО в составе: ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ITX-ID2 |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | 31.5", IPS, широкоформатный, LED, 1920x1080 (Full HD), 5 мс, 178°/178°, VGA, HDMI, чёрный | 32MP58HQ-P |  | LG | шт. | 6 |  |  |
|  | Раздел: ВОЛС (волоконно-оптические линии связи). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SFP-модуль в коммутаторе в здании | SPSX |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | SFP-модуль в коммутаторе в шкафу КПП | SPSX/I |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Патч корд оптический | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL |  | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Бокс кросс 19” | FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK |  | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Бокс муфта | FO-WBY-8UN-MI |  | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | КЗДС | FO-FFSPS-60 |  | Hyperline | шт. | 10 |  |  |
|  | Пигтейл кросс улица | FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ |  | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Раздел: Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В | BR900GI |  | APC | шт. | 1 |  | ИБП в кпп рабочее место + свитч |
|  | ИБП APC Smart-UPS SRT, литий-ионная батарея, 1500 ВА, 230 В, стоечное исполнение | SRTL1500RMXLI |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект литий-ионных аккумуляторов APC Smart-UPS 48 В, 585 Вт*час, стоечного исполнения | XBP48RM1U-LI |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания APC | Smart-UPS C SMC1500I |  | APC | Шт. | 1 |  | ИБП в операторскую |
|  | Раздел: Шкафы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф электрический 300х380х210 (ВхШхГ), c монтажной панелью и креплением на стену, IP66, RAL 7032 | TECL-1031 |  | Hyperline | шт. | 4 |  | Шкаф переход здание улица для UtP |
|  | Навесной шкаф CE, 300 х 400 х 200мм, IP66 | R5CE0342 |  | DKC | шт. | 4 |  | Шкаф на лифты и в лифтовой кабине |
|  | Латунный кабельный ввод М16, d= 4-8 мм | R5BCM16 |  | DKC | шт. | 3 |  |  |
|  | Раздел: Кабеля и кабель-каналы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, solid (PVC, LSZH) | U/UTP, 24 AWG (PVC, LSZH) |  | Hyperline | м |  |  |  |
|  | Кабель витая пара (U/UTP), категория 5e, 4 пары (22 AWG/24 AWG), одножильный (solid), для внешней прокладки (outdoor), (PE, LSZH) | U/UTP, 22/24 AWG, (PE, LSZH) |  | Hyperline | м |  |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, PVC, -25°C - +75°C, желтый | FO-D-IN-9-8-FRPVC |  | Hyperline | м |  |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, loose tube, для внешней прокладки (-40C ~ +70), PE, черный, | CLT-A-9-01X08-J-PE-D-OUT-40 |  | Cabeus | м |  |  |  |
|  | Лоток 80х80 L3000 | DKS | Код: 35061 | DKS | м |  |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток осн.80 L3000 | DKS | Код: 35521 | DKS | м |  |  |  |
|  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 12мм, Dвн 12,0 мм, Dнар 15,0 мм, IP40, 50м | DKS | Код: 667R1215 | DKS | м |  |  |  |
|  | Труба ПА 6 гофр. DN12мм, ПВ-2, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, цвет чёрный | DKS | PA601216F2 | DKS | м |  |  |  |
|  | Раздел: Монтажный комплект для подключения АРМ на КПП к сети 220В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РС23-3-ОБ белая | (ERO31-K01-16-DC) |  |  | шт. | 1 |  | Розетка на АРМ КПП |
|  | Кабель силовой не распространяющий горение | ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 (ож)-0,66 |  |  | м |  |  | Кабель до розетки |