| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Видеокамеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IP- PoE цветная корпусная всепогодная видеокамера 1/2,9" 2.19Мп с инфракрасной подсветкой до 30м, с объективом 2,8~12мм . Изображение 2,19Мп ,1920х1080 ,два потока. Питание DC12V, POE, IP67, -40~+50°C | KN-СE203V2812 BR |  | "KENO" | шт. | 41 |  | Тип 1 |
| 1.2 | IP PoE цветная IP- PoEвидеокамера 1/3" 2,13Мп с инфракрасной подсветкой до10м. 1985х1105 пикс. 0.01Lux/F1.2, B/W 0.001lux. Обьектив 3,7мм типа "Пинхол"(3.0Мп) | KN-PVN1BR |  | "KENO" | шт. | 22 |  | Тип 3 |
| 1.3 | IP PoE цветная купольная внутренняя IP- PoE видеокамера 1/2,9" 2.8Мп с инфракрасной подсветкой 15м. Питание DC12V, POE, -10~+50°C | KN-DE208F28 |  | "KENO" | шт. | 72 |  | Тип 4 |
|  | - Оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1xDVI/2xHDMI (Full-HD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID5, Intel Core i7, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 128GB. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, макс. потребление 286Вт, вес нетто/брутто 5.9/7.8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID5 |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |  |
| 2.2 | -Видеопанель NEC, 32 дюйма | NEC MultiSync E324 |  | NEC | шт. | 2 |  |  |
| 2.3 | -Источник бесперебойного питания | APC Back-UPS 1400VA |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | -Настенная розетка экранированная, кат.5e, 1 порт, на модулях серии FT | NMC-WO1SD2-FT-ST-WT |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШВН-1.1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-500VA (4x 7Ah); Коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W; контроль зависания IP-видеокамер | NSBox-4161HR | RX01F36H | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 3.2 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 4 |  |  |
| 3.3 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный, с расширенным температурным диапозоном | SFG-L01-I | NI3112-10-I | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 3.4 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 3.5 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 3.6 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 3.7 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 15 |  |  |
| 3.8 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШВН-1.2 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | -Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер | NSBox-4081HR | RX09F36H | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 4.2 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
| 4.3 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный, с расширенным температурным диапозоном | SFG-L01-I | NI3112-10-I | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 4.4 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 4.5 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 4.6 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 4.7 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 7 |  |  |
| 4.8 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШВН-1.3 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | -Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-500VA (4x 7Ah); Коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W; контроль зависания IP-видеокамер | NSBox-4161HR | RX01F36H | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 5.2 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
| 5.3 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный, с расширенным температурным диапозоном | SFG-L01-I | NI3112-10-I | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 5.4 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 5.5 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 5.6 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 5.7 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 9 |  |  |
| 5.8 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШВН-1.4 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | -Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер | NSBox-4081HR | RX09F36H | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 6.2 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 6.3 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный, с расширенным температурным диапозоном | SFG-L01-I | NI3112-10-I | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 6.4 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 6.5 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 6.6 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 6.7 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 5 |  |  |
| 6.8 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШВН-1.5 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | -Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-155VA (4x 7Ah); Коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер | NSBox-4042HR | RX10F38H | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 7.2 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 7.3 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный, с расширенным температурным диапозоном | SFG-L01-I | NI3112-10-I | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 7.4 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 7.5 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 7.6 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 7.7 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 4 |  |  |
| 7.8 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-12.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 8.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 8.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 8.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 8.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 8.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 8.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 8.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 8.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 8.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 8.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
| 8.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 8 |  |  |
| 8.13 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
| 8.14 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 8.15 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 16 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 TP/SFP Combo | DAS-2G16GP |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 8.16 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 8.17 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT1500RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-2 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-15.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 9.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 9.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 9.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 2 |  |  |
| 9.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 9.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 9.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 9.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 9.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 9.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 9.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 2 |  |  |
| 9.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 23 |  |  |
| 9.13 | -Коммутационный шнур L= 1,0м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-010C-RD |  | Nikomax | шт. | 20 |  |  |
| 9.14 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 4 |  |  |
| 9.15 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 5 |  |  |
| 9.16 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 24 10/100/1000Base-T PoE 30W + 4 SFP | DAS-4G24GP |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
| 9.17 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 3 |  |  |
| 9.18 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT2200RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-3 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-12.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 10.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 10.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 10.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 10.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 10.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 10.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 10.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 10.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 10.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 10.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
| 10.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 8 |  |  |
| 10.13 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
| 10.14 | -Устройство защиты линий Ethernet, 4порта. | NC-Bon13 |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
| 10.15 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 16 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 TP/SFP Combo | DAS-2G16GP |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 10.16 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 10.17 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT1500RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-4 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-15.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 11.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 11.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 11.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 2 |  |  |
| 11.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 11.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 11.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 11.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 11.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 11.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 11.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
| 11.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 10 |  |  |
| 11.13 | -Коммутационный шнур L= 1,0м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-010C-RD |  | Nikomax | шт. | 15 |  |  |
| 11.14 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 4 |  |  |
| 11.15 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 16 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 TP/SFP Combo | DAS-2G16GP |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
| 11.16 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 3 |  |  |
| 11.17 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT2200RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-5 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-12.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 12.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 12.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 12.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 12.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 12.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 12.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 12.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 12.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 12.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 12.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
| 12.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 13 |  |  |
| 12.13 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
| 12.14 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 16 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 TP/SFP Combo | DAS-2G16GP |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 12.15 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 12.16 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT1500RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-6 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | -Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 650), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-12.650.1 |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 13.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 1U, 4 порта, SM, LC, укомплектованный | КРС-4-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 13.3 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 13.4 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 13.5 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 13.6 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 13.7 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 13.8 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 13.9 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 13.10 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 13.11 | -Экранированная патч панель 24порта RJ-45,19",1U cat.5е | NMC-RP24U D2-1U-BK |  | Nikomax | шт. | 1 |  |  |
| 13.12 | -Коммутационный шнур L= 0,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-005C-RD |  | Nikomax | шт. | 15 |  |  |
| 13.13 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 2 |  |  |
| 13.14 | -Управляемый коммутатор L2+ PoE, 16 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 TP/SFP Combo | DAS-2G16GP |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 13.15 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 13.16 | -Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с сетевой платой | SMT1500RMI2UNC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф видеонаблюдения ШТК-7 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | -Шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600×1000) дверь стекло | ШТК-М-33.6.10-1ААА |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 14.2 | -Кросс оптический стоечный (19"), 2U, 48 портjd, SM, LC, укомплектованный | КРС-48-LC |  | СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ | шт | 1 |  |  |
| 14.3 | -Модуль вентиляторный | МВ-400-2 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 14.4 | -Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | СВ-62-9005 |  | ЦМО | шт. | 2 |  |  |
| 14.5 | -Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 14.6 | -Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A | R-16-8S-V-440-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 |  |  |
| 14.7 | -Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм/200 А | ПЗ-19-500.200А |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 14.8 | -Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | ЦМО | шт | 1 |  |  |
| 14.9 | -Контроллер GSM c питанием PoE | NV1.1G |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 14.10 | -Датчик вскрытия | DS1 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 14.11 | -Совмещенный датчик температуры и влажности | T/RHS1-3 |  | "Actidata" | шт. | 1 |  |  |
| 14.12 | -Управляемый коммутатор 20x 1G SFP + 4x 1G TP/SFP Combo | DAS-24G |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
| 14.13 | -SFP модуль 1.25 Gbps двухволоконный | SFG-L01 | NI3112-10 | NSGate | шт. | 11 |  |  |
| 14.14 | -Гигабитный сервисный маршрутизатор | CCR1009-7G-1C-PC |  | MIKROTIC | шт. | 1 |  |  |
| 14.15 | -Коммутационный шнур L= 1,0м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-010C-RD |  | Nikomax | шт. | 4 |  |  |
| 14.16 | -Коммутационный шнур L= 1,5м, LSZН cat.5e | NMC-PC4UD55B-015C-RD |  | Nikomax | шт. | 4 |  |  |
| 14.17 | -Соеденительный шнур одинарный SM9/125 LC/UPC-LC/UPC, 1M | EX9L-L15 |  | ExaLan+ | шт. | 22 |  |  |
| 14.18 | -Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-88000-19"-PRO-ID9.R1.96Gb.2*GD6140.WS16c36 |  |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 2 |  |  |
| 14.19 | -ИБП APC SMART-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение, сетевая плата | SRT2200RMXLI-NC |  | "APC" | шт. | 1 |  |  |
| 14.20 | -Комплект батарей для ИБП APC SMART-UPS SRT 2200 ВА | SRT72RMBP |  | "APC" | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельный лоток |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | 50x100x3000 | 35262 | ДКС | м | 951 |  |  |
| 16 | Сборная заглушка TC 50х100, сталь оцинк. по методу Сендзимира | TC 50x100 | 30193 | ДКС | шт. | 10 |  |  |
| 17 | Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк. по методу Сендзимира | DPT, 50x100 | 36122 | ДКС | шт. | 15 |  |  |
| 18 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира | CPO90, 50x100 | 36002 | ДКС | шт. | 25 |  |  |
| 19 | П-образный профиль PSL, L300 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира | PSL | BPL2903 | ДКС | шт. | 1901 |  |  |
| 20 | Уголок опорный FR H=50, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | FR 50 | 30199 | ДКС | шт. | 20 |  |  |
| 21 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | GTO 50 | 37301 | ДКС | шт. | 190 |  |  |
| 22 | Пластина для электрического контакта, медь | PTCE | 37501 | ДКС | шт. | 95 |  |  |
| 23 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | М6х10 | CM010610 | ДКС | шт. | 5360 |  |  |
| 24 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь | М6 | CM100600 | ДКС | шт. | 5360 |  |  |
| 25 | Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь | M8x1000 | CM200801 | ДКС | шт. | 3802 |  |  |
| 26 | Гайка шестигранная M8, гальванически оцинкованная сталь | М8 | CM110800 | ДКС | шт. | 7604 |  |  |
| 27 | Шайба кузовная M8, гальванически оцинкованная сталь | М8 | CM120800 | ДКС | шт. | 7604 |  |  |
| 28 | Стальной забивной анкер M8 | М8 | CM400830 | ДКС | шт. | 3802 |  |  |
|  | Кабели, провода, крепёж. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кронштейн крепления видеокамер настенный | L=0,5 метра |  |  | шт | 6 |  |  |
| 30 | Кронштейн для крепления камер на опору | KN-J28A |  | "KENO" | шт | 35 |  |  |
| 31 | Монтажная коробка | KN-P06 |  | "KENO" | шт | 35 |  |  |
| 32 | Кабель F/UTPcat.5e 4х2х0,52 | F/UTPcat.5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО ТД "Паритет" | м | 6710 |  |  |
| 33 | Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, одномодовый 9/125мкм, внутренний/внешний, распределительный, LSZH -40C нг(B)-HFLTx | NKF-L-004S9I-00C-ВК |  | Nikomax | м | 1483 |  |  |
| 34 | Кабель заземления желто-зеленый 1х6 мм | ПВ3 |  | Россия | м | 1600 |  |  |
| 35 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ пластика с протяжкой | d=20мм | 91920 | DKC | м | 1500 |  |  |
| 36 | Металлорукав в гладкой EVA оболочке | d=21мм. IP66 | 67Е016 | DKC | м | 50 |  |  |
| 37 | Гибкая двухстенная труба, для кабельной канализации | d=50мм. | 121950 | DKC | м | 1200 |  |  |
| 38 | Муфта соеденительная для труб d=50мм |  | 015050 | DKC | шт | 40 |  |  |
| 39 | Профильный вертикальный заземлитель 3000мм | NE 5503 |  | DKC | шт | 25 |  |  |
| 40 | Хомут кабельный 2,4х180 |  |  | DKC | шт | 10000 |  |  |
| 41 | Держатель с защелкой D=20 мм |  | 51020 | DKC | шт | 3000 |  |  |
| 42 | Дюбель -гвоздь забивной | 6х40 |  |  | шт | 3000 |  |  |
| 43 | Пена однокомпонентная огнезащитная |  | DF1201 | DKC | шт | 4 |  |  |
| 44 | Анкерный болт | 6х70 |  |  | шт | 100 |  |  |
| 45 | Труба металлическая | D=40 мм |  |  | м | 20 |  |  |