| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 4 мм; F2.0; 0,01 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, ИК-подсветка до 30м, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +60°C | DS-2CD2022WD-I |  | Hikvision | шт. | 22 |  |  |
|  | Cетевая видеокамера в термокожухе, CMOS 1/2,8”; объектив 2,8 мм; F2.0; 0,04 лк; до 1920х1080, H.264/MJPEG, PoE 802.3af/802.3at; -30°C - +50°C | M2025-LE |  | Axis | шт. | 15 |  |  |
|  | Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID3 (Intel Xeon E3/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 360 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 16 ТБ. Вес (Н/Б), кг: 28,2/35,1. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры-37; ПО "Macroscop LS" - Резервирование 1 канала с отображением - 15; Модификации в составе изделия: Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID3-ID6) - 1; | Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(Rc15)-b-37-16000-19''-PRO-ID3.16Gb |  | Видеомакс | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус 19'' 2U. Исполнение: Pro (RAID 6, Hot Swap, Redundant). Конфигурация: ID3 (Intel Xeon E3/DDR4 8GB/SSD 120GB/nVidia 1GB/без DVD/2GLAN). Макс. потр. 342 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Размер дискового пространства (HDD в составе изделия): 8 ТБ. Вес (Н/Б), кг: 26,9/33,7. Гарантийный период для изделия – 3 года. ПО в составе изделия: Macroscop LS подключение IP-камеры - 14; Модификации в составе изделия: Увеличение оперативной памяти до 16Гб (для ID3-ID6) - 1; | Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS-b-15-8000-19''-PRO-ID3.16Gb (резервный) |  | Видеомакс | шт. | 1 |  | Резервный сервер (только для внутренних камер) |
|  | Корпус Mini-ITX. Конфигурация: ID1 (Intel Pentium/DDR4 8GB/SSD 120GB/без DVD). Макс. потр. 70 Вт. ОС Windows 7 Embedded Standard. Кол-во подключаемых мониторов (DVI/HDMI): 2. Вес (Н/Б), кг: 5,4/7,4. Гарантийный период для изделия – 3 года. | СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID1 |  | Видеомакс | шт. | 2 |  |  |
|  | 16-портовый гигабитный коммутатор | AT-GS900/16 |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | Сетевой коммутатор, PoE | DS-3E0326P-E |  | Hikvision | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS X 2200VA 230V | SMX2200HV | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 230В | APC Smart-UPS SC 420VA 230V | SC420I | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф напольный 19’’ 18U, 600x800 мм | TTB-1868-AS-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 1 |  |  |
|  | Шкаф настенный 19’’ 4U, 600x450 мм | TWFS-0445-SR-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 1 |  |  |
|  | Вентиляторный модуль для шкафов | TFAT-T2FM-RAL9004 |  | Hyperline | шт | 2 |  |  |
|  | Патч-панель с маркерами на 24 порта | PP2-19-24-8P8C-C5e-110D |  | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1 RU | CM-1U-PL |  | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Корпус настенной розетки одинарный для модуля Keystone Jack | SBB1-1-WH |  | Hyperline | шт. | 39 |  |  |
|  | Модули Keystone Jack, RJ-45 (8P8C), категория 5e, 110 IDC | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 86 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH |  | Hyperline | шт. | 86 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP54, 100х100х50мм | 67050 |  | TYCO | шт | 22 |  |  |
|  | Розетка IP44 PA16-044b белая | Этюд |  | Schneider Electric | шт. | 3 |  |  |
|  | Монитор, 27’ | AOC i2769Vm |  | AOC | шт. | 4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кабель витая пара, категория 5e | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH |  | Hyperline | м | 3000 |  |  |
| 7. | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 |  |  |